федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение

«Кунгурский техникум-интернат»

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

|  |  | УТВЕРЖДАЮ заместитель директора по учебной работе _________________Н.Л. Мелкова «___» ___________________2025 г. |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В ФОРМЕ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для промежуточной аттестации

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских,

сельских поселений и межселенных территориях

МДК 01.01 Технология производства работ

по благоустройству и озеленению территорий

35.01.19 Мастер садово-паркового и

ландшафтного строительства

2025

Организация-разработчик: ФКПОУ «Кунгурский техникум-интернат» Минтруда России.

Разработчик: Сухорослова Надежда Александровна, преподаватель.

I.	Пояснительная записка

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) разработан на основе рабочей программы ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях.

ФОС предназначен для проведения промежуточной аттестации по МДК 01.01 Технология производства работ по благоустройству и озеленению территорий для профессии 35.01.19

Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства в формах:

- семестрового контроля по итогам III семестра.

- дифференцированного зачета, который проводится по окончании изучения программы (во II семестре).

Целью использования комплекта оценочных материалов является определение уровня образовательных результатов обучающихся, установленных рабочей программой по ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях.

Результаты освоения программы по ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях., представляющие собой формируемые общие компетенции федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в соотнесении с личностными, метапредметными и предметными результатами обучения базового уровня федерального государственного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО).

Таблица 1. Матрица соответствия оценочных материалов

индикаторам сформированности компетенций

| Код компетенции | Наименование индикатора | № задания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Применение технологий посадки, подготовки почвы, устройства газонов и дорожек | Вариант 1: 2, 4, 13; Вариант 2: 2, 4, 13 |
| ПК 1.2 | Выполнение работ по уходу, обрезке, ремонту покрытий и выявлению дефектов | Вариант 1: 11; Вариант 2: 11 |
| ОК 01 | Планирование решения задач профессиональной деятельности | Вариант 1: 9, 13; Вариант 2: 9, 13 |
| ОК 02 | Использование цифровых средств поиска и обработки информации | Вариант 1: 12; Вариант 2: 12 |
| ОК 03 | Владение профессиональной терминологией | Вариант 1: 5; Вариант 2: 5 |
| ОК 07 | Соблюдение норм экологической безопасности и ресурсосбережения | Вариант 1: 7; Вариант 2: 7 |
| ОК 10 | Преодоление физических и информационных барьеров, адаптация к условиям среды | Вариант 1: 9, 13; Вариант 2: 9, 13 |

### II. Тестовые задания

### 2.1 Тестовые задания для проведения ПА по итогам III семестра в форме семестрового контроля

Форма проведения: письменное тестирование.

Общее количество тестовых заданий – 13. Два варианта.

Время выполнения: 45 минут.

Дополнительные материалы и оборудование:

Бумага, ручка.

Особые условия (для лиц с ОВЗ и инвалидов): увеличение шрифта тестовых материалов, использование программ экранного доступа, увеличение времени выполнения на 30 минут.

При оценивании итоговых результатов теста учитывается выполнение предусмотренных рабочей программой практических работ. В случае невыполнения 50 % практических работ, максимальная оценка не может превышать балл «неудовлетворительно».

#### Вариант 1

Инструкция: Задания закрытого типа предполагают выбор одного правильного ответа. Задания на установление последовательности требуют записи буквенного кода без знаков препинания. Развернутые ответы оформляются кратко и по существу.

Задание 1.  Формируемая ПК 1.1

Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных и обоснованием выбора.

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного варианта ответа

Текст задания:

Какая оптимальная глубина перекопки (вспашки) почвы предусмотрена технологией перед закладкой обыкновенного газона?

А) 5–7 см

Б) 10–12 см

В) 20–25 см

Г) Более 40 см

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 2. Формируемая ПК 1.1

Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных и обоснованием выбора.

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного варианта ответа

Текст задания:

Какой уклон необходимо сформировать на плоскостных элементах благоустройства (дорожках, площадках) для обеспечения водоотвода?

А) 0%

Б) 0,5–2% (поперечный или продольный)

В) 5–7%

Г) Уклон не требуется

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 3. Формируемая ПК 1.1

Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных и обоснованием выбора.

Время выполнения: 1-3 минуты

Инструкция:

Выбор одного варианта ответа

Текст задания:

При посадке древесно-кустарниковых растений корневая шейка должна находиться:

А) Ниже уровня земли на 5–10 см

Б) Выше уровня земли на 5–10 см

В) Строго на уровне поверхности земли после осадки грунта

Г) На глубине заделки прививки

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 4. Формируемая ПК 1.1

Тип: Закрытого типа на установление последовательности.

Время выполнения: 3-5 минуты

Инструкция:

Установление последовательности

Текст задания:

Установите правильную последовательность операций при устройстве основания под садово-парковую дорожку из тротуарной плитки:

А) Устройство несущего слоя (щебень фракции 20-40 мм)

Б) Геотекстиль и снятие растительного грунта

В) Уплотнение грунта дна корыта виброплитой

Г) Устройство выравнивающего песчаного слоя

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 5. Формируемая ОК 03

Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных и обоснованием выбора.

Время выполнения: 1-3 минуты

Инструкция:

Выбор одного варианта ответа

Текст задания:

Как называется процесс удаления сорной растительности механическим способом в рядах культурных растений?

А) Мульчирование

Б) Аэрация

В) Прополка

Г) Скарификация

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 6. Формируемая ПК 1.2

Тип: Комбинированное с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных и обоснованием выбора.

Время выполнения: 1-3 минуты

Инструкция:

Выбор одного варианта ответа

Текст задания:

Основной агротехнический прием ранней весной для предотвращения выпревания корневой шейки хвойных растений:

А) Интенсивный полив горячей водой

Б) Постепенное снятие зимнего укрытия во второй половине дня

В) Обработка фунгицидами по ледяной корке

Г) Глубокое рыхление мерзлого кома

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 7. Формируемая ОК 07

Тип: Закрытого типа на установление последовательности. Время выполнения: 3-5 минуты

Инструкция:

Установление последовательности

Текст задания:

Расположите этапы сезонной уборки листвы в городском сквере в соответствии с принципами бережливого производства (с минимизацией вывоза биомассы):

А) Сбор листвы веерными граблями

Б) Компостирование здоровой листвы на месте или на полигоне

В) Дробление части листвы мульчирующей косилкой прямо на газоне

Г) Вывоз зараженной болезнями листвы на утилизацию

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 8. Формируемая  ПК 1.2

Тип:  Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных и обоснованием выбора.

Время выполнения: 1-3 минуты

Инструкция:

Выбор одного варианта ответа

Текст задания:

Для устранения поверхностного уплотнения почвы на футбольном поле применяется:

А) Известкование

Б) Аэрация (прокалывание дернины)

В) Боронование

Г) Пересев райграса

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 9. Формируемая ОК 01, ОК 10, ПК 1.1

Тип: Открытого типа с развернутым ответом.

Время выполнения: 5-7 минуты

Инструкция:

Объем: 3–5 предложений.

Текст задания:

Обучающийся имеет нарушение слуха. Опишите алгоритм безопасного взаимодействия бригады при работе со средствами малой механизации (мотокультиватором) на объекте, исключающий риски травматизма данного обучающегося

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 10. Формируемая ПК 1.2

Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных и обоснованием выбора.

Время выполнения: 1-3 минуты

Инструкция:

Выбор одного варианта ответа.

Текст задания:

Признак дефицита азота у газонных трав:

А) Листья приобретают фиолетовый оттенок

Б) Равномерное пожелтение старых листьев и слабый рост

В) Краевой ожог листа

Г) Межжилковый хлороз молодых листьев

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 11. Формируемая ПК 1.2

Тип: Закрытого типа на установление последовательности. Время выполнения: 3-5 минуты

Инструкция:

Установление последовательности.

Текст задания:

Установите порядок действий при санитарной обрезке кустарника спиреи японской летом:

А) Удаление отцветших соцветий (до первого сильного бокового побега)

Б) Осмотр куста на наличие сухих ветвей

В) Санитарная вырезка больных и сломанных ветвей «на кольцо»

Г) Утилизация срезанного материала

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 12. Формируемая ОК 02

Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных и обоснованием выбора.

Время выполнения: 1-3 минуты

Инструкция:

Выбор одного варианта ответа

Текст задания:

Каким инструментом целесообразно пользоваться для оперативного расчета объема земляных масс (выемки и насыпи) непосредственно на строительной площадке?

А) Бумажным транспортиром

Б) Мобильным приложением-калькулятором объемов или лазерным дальномером с функцией сканирования

В) Графическим редактором CorelDRAW

Г) Рулеткой и блокнотом

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 13. Формируемая ОК 01, ОК 10, ПК 1.1

Тип: Открытого типа.

Время выполнения: 5-7 минуты

Инструкция:

Развёрнутый ответ  Объем: 4–6 предложений.

Текст задания:

Участок имеет сложный рельеф с перепадом высот 1,5 метра. Предложите технологию создания устойчивого террасированного склона. Обоснуйте выбор материалов для подпорной стенки и технологию крепления рулонного газона на крутых участках.

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

#### Вариант 2

Задание 1. Формируемая ПК 1.1

Тип: Закрытого типа на установление последовательности.

Время выполнения: 1-3 минуты

Инструкция:

Выбор одного варианта ответа

Текст задания:

Какова рекомендуемая толщина плодородного слоя почвы для закладки качественного посевного газона?

А) 2–3 см

Б) 5–7 см

В) 15–20 см

Г) Толщина не регламентируется

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 2. Формируемая ПК 1.1

Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных и обоснованием выбора.

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного варианта ответа

Текст задания:

Какой вид дренажа наиболее эффективен для осушения низинных участков с тяжелыми глинистыми почвами?

А) Поверхностная ливневая канава

Б) Горизонтальный трубчатый дренаж на глубине 0,8–1,2 м

В) Отсыпка участка строительным песком слоем 5 см

Г) Вертикальные колодцы-иглофильтры

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 3. Формируемая ПК 1.1

Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного варианта ответа

Текст задания:

Что такое «балласт» при укладке рулонного газона?

А) Минеральные удобрения, вносимые под дернину

Б) Легкое прикатывание катком для обеспечения контакта корней с почвой В) Слой песка под рулоном

Г) Защитная сетка от птиц

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 4. Формируемая ПК 1.1

Тип: Закрытого типа на установление последовательности.

Время выполнения: 1-3 минуты

Инструкция:

Установите правильную последовательность

Текст задания:

Установите правильную последовательность работ при ремонте просевшей садово-парковой дорожки:

А) Заполнение пустот щебнем с послойным трамбованием

Б) Демонтаж поврежденного покрытия

В) Укладка нового покрытия (плитки/газона)

Г) Выявление границ просадки и разметка зоны ремонта

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 5. Формируемая ОК 03

Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного варианта ответа

Текст задания:

Как называется нижний ярус древостоя в лесопарке, состоящий из деревьев высотой до 10–15 метров?

А) Подлесок

Б) Подрост

В) Второй ярус

Г) Живой напочвенный покров

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 6. Формируемая ПК 1.2

Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного варианта ответа

Текст задания:

Оптимальное время суток для полива зеленых насаждений в летний период для снижения потерь воды на испарение:

А) Полдень (12:00–14:00)

Б) Раннее утро (до 09:00) или вечер (после 18:00)

В) Ночь (после полуночи)

Г) Время суток не имеет значения

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 7. Формируемая ОК 07

Тип: Закрытого типа на установление последовательности

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Установите последовательность

Текст задания:

Расположите действия по подготовке техники к зимнему хранению (консервации) мотокосы:

А) Смазка редуктора и металлических частей консервационной смазкой

Б) Слив остатков топливной смеси из бака

В) Внешняя очистка от грязи и травы

Г) Хранение в сухом помещении

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 8. Формируемая ПК 1.2

Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного варианта ответа

Текст задания:

Метод борьбы с кротовинами на партерном газоне, не нарушающий целостность дернины:

А) Заливка ходов водой под давлением

Б) Установка вибрационных или ультразвуковых отпугивателей

В) Применение ядохимикатов

Г) Перекопка всего участка

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 9. Формируемая ОК 01, ОК 10, ПК 1.1

Тип: Открытого типа с развернутым ответом

Время выполнения: 5–10 минуты

Инструкция:

Объем: 3–5 предложений

Текст задания:

Обучающийся использует кресло-коляску. Предложите эргономичный способ организации рабочего места при выполнении операции «пересадка рассады цветов в кассеты», чтобы исключить перенапряжение плечевого пояса.

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 10. Формируемая ПК 1.2

Тип: Комбинированный с выбором одним одного верного ответа из четырех

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного варианта ответа

Текст задания:

Чем опасно оставление свежего среза крупномерного дерева необработанным более чем на 2 часа в солнечную погоду?

А) Ускоренным ростом новых побегов

Б) Инфицированием древесины грибками и дереворазрушающими насекомыми через подсохшую раневую ткань

В) Выделением токсичного кислорода

Г) Изменением цвета коры

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 11. Формируемая ПК 1.2

Тип: Закрытого типа

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Установление последовательности

Текст задания:

Установите порядок действий при устранении дефекта «провисание цепи качелей» как элемента малых архитектурных форм:

А) Демонтаж старой цепи

Б) Проверка надежности узлов крепления стоек к анкерам

В) Монтаж новой оцинкованной цепи с фиксацией шплинтами

Г) Определение степени износа звеньев и расчет необходимой длины замены

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 12. Формируемая ОК 02

Тип: Комбинированный с выбором одним одного верного ответа из четырех

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного варианта ответа

Текст задания:

Для фиксации разбивочного чертежа (посадочного плана) в полевых условиях и выноса проекта в натуру используется:

А) Обычный компас

Б) GPS-навигатор или электронный тахеометр

В) Справочник дендролога

Г) Карманный фонарь

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 13. Формируемая ОК 01, ОК 10, ПК 1.1

Тип: Открытого типа

Время выполнения: 5–10 минуты

Инструкция:

Развёрнутый ответ

Объем: 4–6 предложений.

Текст задания:

Объект расположен в зоне сильных техногенных ветров (аэродинамическая труба между зданиями). Спроектируйте систему живой изгороди для защиты территории. Обоснуйте выбор пород (ажурная или плотная структура кроны) и укажите необходимость устройства ветрозащитного экрана в первые два года.

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

### III. Ключи к тестовым заданиям

| № зад. | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | В | В |
| 2 | Б | Б |
| 3 | В | Б |
| 4 | В → А → Г → Б | Г → Б → А → В |
| 5 | В | В |
| 6 | Б | Б |
| 7 | В → А → Б → Г | В → Б → А → Г |
| 8 | Б | Б |
| 9 | Текст (см. ниже) | Текст (см. ниже) |
| 10 | Б | Б |
| 11 | Б → В → А → Г | А → Г → Б → В |
| 12 | Б | Б |
| 13 | Текст (см. ниже) | Текст (см. ниже) |

Критерии оценки развернутых ответов (задания 9, 13):

- 1 балл: Ответ содержит фактические ошибки, логика нарушена, рекомендации неприменимы.

- 2 балла: Допущены неточности в терминах или технологии, обоснование частичное.

- 3 балла: Технологии выбраны верно, обоснованы с точки зрения физиологии растений или строительных норм, соблюдена техника безопасности и специфика работы с лицами с ОВЗ.

Эталонные ответы на открытые вопросы:

Вариант 1:

- Задание 9: Для компенсации нарушения слуха визуальные каналы связи становятся основными. Бригада обязана использовать единую систему жестовых сигналов (например, поднятая рука — стоп двигатель, круговое движение — запуск), утвержденную нарядом-допуском. Перед запуском мотокультиватора оператор обязан установить зрительный контакт с обучающимся. Радиофицированные наушники противопоказаны, поэтому зона работы техники ограничивается визуально размеченным периметром, а перемещение техники за спиной обучающегося категорически запрещено.

- Задание 13: Применяется технология террасирования с устройством врезных ступеней или серпантина. Для удержания грунта возводятся подпорные стенки из габионов или модульных бетонных блоков с системой шип-паз, обеспечивающих дренаж. На склонах крутизной более 25° перед раскаткой рулонного газона устанавливается противоэрозионная георешетка или биомат. Газон крепится U-образными садовыми скобами (биоанкерами) через каждые 30–40 см по сетке, чтобы предотвратить сползание дернины до момента укоренения.

Вариант 2:

- Задание 9: Высота рабочего стола регулируется так, чтобы локти обучающегося находились под углом 90 градусов, а кисти свободно лежали на столешнице без подъема плеч. Кассетные поддоны размещаются на вращающейся платформе (турнетке) в пределах вытянутой руки кресла-коляски, что исключает необходимость тянуться. Все инструменты (совки, лейки) располагаются в настенном органайзере на доступной высоте, исключая наклоны и подъем тяжестей с пола.

- Задание 13: Оптимальна ажурная многорядная живая изгородь (шаг посадки 1–1,5 м), которая снижает скорость ветра постепенно, создавая завихрения, а не отражая поток вниз (как плотная стена). Первый ряд (ветроуловитель): быстрорастущие виды (ива, береза повислая). Второй ряд (основной): устойчивые породы (ель колючая, боярышник, сирень венгерская). В первые два года обязательно устройство временного экрана из фасадной затеняющей сетки (30–50%) на опорах, высаженные саженцы подвязываются к индивидуальным кольям «восьмеркой» для предотвращения выламывания корневого кома.

### 2.2 Тестовые задания для проведения ПА по итогам III семестра в форме семестрового контроля

Форма проведения: письменное тестирование.

Общее количество тестовых заданий – 14. Два варианта.

Время выполнения: 45 минут.

Дополнительные материалы и оборудование:

Бумага, ручка.

Особые условия (для лиц с ОВЗ и инвалидов): увеличение шрифта тестовых материалов, использование программ экранного доступа, увеличение времени выполнения на 30 минут.

При оценивании итоговых результатов теста учитывается выполнение предусмотренных рабочей программой практических работ. В случае невыполнения 50 % практических работ, максимальная оценка не может превышать балл «неудовлетворительно».

### Вариант 1

Задание 1. Формируемая ПК 1.1
Тип: Закрытого типа
Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного верного ответа.

Текст задания:
Какова минимальная ширина траншеи при посадке живой изгороди из однорядной посадки кустарников?

А) 20 см
Б) 40 см
В) 60–70 см
Г) 100 см

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 2. Формируемая ПК 1.1
Тип: Закрытого типа

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Какой материал используется в качестве выравнивающего (монтажного) слоя при укладке тротуарной плитки на бетонном основании?

А) Крупный щебень фракции 40–70 мм
Б) Сухая цементно-песчаная смесь
В) Глина
Г) Геотекстиль

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 3. Формируемая ПК 1.1
Тип: Закрытого типа

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
При посадке саженца с открытой корневой системой размер посадочной ямы должен превышать размах корней:

А) На 2–3 см во все стороны
Б) На 10–15 см во все стороны
В) В 2 раза по ширине и глубине
Г) Размер ямы не зависит от размера корневой системы

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 4. Формируемая ПК 1.1
Тип: Закрытого типа

Время выполнения: 3–5 минут

Инструкция:

Установить последовательность

Текст задания:
Установите правильную последовательность работ при укладке рулонного газона:

А) Прикатывание газона катком массой 50–100 кг
Б) Снятие растительного грунта и планировка основания
В) Нарезка рулонов по размеру и укладка вразбежку
Г) Внесение стартовых удобрений и обильный полив

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 5. Формируемая ОК 03
Тип: Закрытого типа

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Как называется верхний слой плодородной почвы, образующийся в естественных условиях под травянистой растительностью и используемый при озеленении?

А) Супесь
Б) Дернина
В) Торф верховой
Г) Песчаная подушка

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 6. Формируемая ПК 1.2
Тип:

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Какой вид обрезки проводится у липы мелколистной в декоративной форме «шар» для поддержания заданной геометрии кроны?

А) Санитарная обрезка
Б) Формовочная (топиарная) стрижка
В) Омолаживающая обрезка
Г) Обрезка «на кольцо»

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 7. Формируемая ОК 07
Тип: Закрытого типа
Время выполнения: 3–5 минут

Инструкция:

Установление последовательности.

Текст задания:
Расположите этапы компостирования растительных отходов с участка в соответствии с принципами ресурсосбережения:

А) Укладка слоя зелёной массы слоем 20–30 см
Б) Перемешивание компостной кучи лопатой или вилами (аэрация)
В) Сортировка: больные и поражённые вредителями растения — в отдельную кучу для сжигания
Г) Укрытие компостной кучи торфом или землёй слоем 5 см для сохранения влаги

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 8. Формируемая ПК 1.2
Тип: Комбинированного типа

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Основной признак того, что садово-парковая дорожка из тротуарной плитки требует ремонта просевшего участка:

А) Изменение цвета плитки под воздействием солнца
Б) Образование луж после дождя и перепад уровня соседних плиток более 2 см
В) Появление мха в швах между плитками
Г) Наличие песка в швах

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 9. Формируемая ОК 01, ОК 10, ПК 1.1
Тип: Открытого типа с развёрнутым ответом.
Время выполнения: 5–7 минут
Инструкция: Объём 3–5 предложений.

Текст задания:
Обучающийся с нарушением зрения (остаточное зрение) выполняет разбивку цветника по посадочному чертежу. Опишите алгоритм адаптации рабочего процесса, обеспечивающий точность переноса рисунка цветника в натуру и безопасность работы.

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 10. Формируемая ПК 1.2
Тип: Комбинированный
Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного верного ответа.

Текст задания:
Признак дефицита калия у декоративных растений:

А) Равномерное пожелтение старых листьев
Б) Краевой ожог (побурение краёв) листьев и слабый рост побегов
В) Межжилковый хлороз молодых листьев
Г) Покраснение стеблей и листьев

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 11. Формируемая ПК 1.2
Тип: Закрытого

Время выполнения: 3–5 минут

Инструкция:

Установление последовательности.
Текст задания:
Установите порядок действий при ремонте садовой скамьи (малая архитектурная форма) с дефектом «гниение деревянного сиденья»:

А) Демонтаж повреждённого сиденья и зачистка мест крепления
Б) Осмотр конструкции: проверка каркаса, крепежа, наличия коррозии
В) Установка нового сиденья из обработанной антисептиком доски и фиксация болтами
Г) Нанесение защитного лакокрасочного покрытия на отремонтированный элемент

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 12. Формируемая ОК 02
Тип: Комбинированный
Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного верного ответа

Текст задания:
Какой цифровой инструмент позволяет оперативно определить площадь сложного участка неправильной формы для расчёта нормы высева газонных трав?

А) Калькулятор мобильного телефона
Б) Приложение для спутникового измерения площадей (например, GIS-приложение с функцией обводки контура)
В) Электронная таблица Excel
Г) Сканер штрих-кодов

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 13. Формируемая ОК 01, ОК 10, ПК 1.1
Тип: Открытого типа.
Время выполнения: 5–7 минут
Инструкция:

Развёрнутый ответ, объём 4–6 предложений.

Текст задания:
Объект озеленения расположен на участке с высоким уровнем грунтовых вод (0,4 м от поверхности) и тяжёлой суглинистой почвой. Предложите технологию осушения и подготовки грунта для посадки древесно-кустарниковых растений. Обоснуйте выбор типа дренажа, глубину заложения и необходимость устройства насыпных холмов (гряд) для посадки.

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

### Вариант 2

Задание 1. Формируемая ПК 1.1
Тип: Закрытого типа
Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного верного ответа.

Текст задания:
Какова рекомендуемая норма высева семян газонных трав при устройстве обыкновенного (паркового) газона?

А) 5–10 г/м²
Б) 20–30 г/м²
В) 50–70 г/м²
Г) 100–120 г/м²

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 2. Формируемая ПК 1.1
Тип: Закрытого типа
Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного верного ответа

Текст задания:
Какой материал применяется в качестве геотекстильного разделительного слоя при устройстве садово-парковой дорожки для предотвращения перемешивания щебня с грунтом?

А) Полиэтиленовая плёнка
Б) Нетканый геотекстиль плотностью 150–200 г/м²
В) Рубероид
Г) Мембрана ПВХ

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 3. Формируемая ПК 1.1
Тип: Комбинированного типа
Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного верного ответа

Текст задания:
При посадке крупномерного дерева с комом земли размер кома измеряется:

А) По диаметру ствола на высоте 1,3 м (в сантиметрах, умноженных на 10)
Б) По высоте дерева (в метрах, умноженных на 5)
В) Произвольно, в зависимости от наличия техники
Г) Только по диаметру корневой шейки

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 4. Формируемая ПК 1.1
Тип: Закрытого типа
Время выполнения: 3–5 минут

Инструкция:

Установление последовательности

Текст задания:
Установите правильную последовательность работ при посадке саженца дерева с открытой корневой системой:

А) Засыпка посадочной ямы плодородным грунтом с послойным уплотнением
Б) Обработка корней глиняно-торфяной болтушкой или корнеобразователем
В) Разметка и выкопка посадочной ямы
Г) Установка опорных кольев и подвязка саженца «восьмёркой»

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 5. Формируемая ОК 03
Тип: Комбинированного типа

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Как называется горизонтальная площадка с уплотнённым основанием, на которую монтируется тротуарное покрытие из плитки?

А) Подстилающий слой
Б) Корыто
В) Дерновый слой
Г) Гумусовый горизонт

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 6. Формируемая ПК 1.2
Тип: Комбинированного типа

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
В какой период проводится санитарная обрезка сухих и повреждённых ветвей у лиственных декоративных деревьев?

А) В период активной вегетации (июнь–июль)
Б) В период покоя (поздняя осень или ранняя весна до набухания почек)
В) В период цветения
Г) Только в октябре

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 7. Формируемая ОК 07
Тип: Закрытого типа

Время выполнения: 3–5 минут

Инструкция:

Установление последовательности.
Текст задания:
Расположите этапы экологически безопасной подготовки дождевой (ливневой) воды для повторного использования при поливе зелёных насаждений:

А) Фильтрация воды через песчано-гравийный фильтр
Б) Сбор дождевой воды с кровли в водосборную систему
В) Направление очищенной воды в накопительную ёмкость с насосом для полива
Г) Отстаивание воды в приёмном колодце для осаждения крупного мусора и листьев

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 8. Формируемая ПК 1.2
Тип: Комбинированного типа

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Что является основным признаком повреждения системы автоматического полива, требующим немедленного ремонта?

А) Изменение цвета спринклерных головок под действием солнца
Б) Появление фонтана воды или обильного подтопления участка в зоне прокладки труб при включении системы
В) Неравномерный окрас газона в осенний период
Г) Шум воды в трубах при выключенном насосе

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 9. Формируемая ОК 01, ОК 10, ПК 1.1
Тип: Открытого типа с развёрнутым ответом.
Время выполнения: 5–10 минут
Инструкция:

Объём 3–5 предложений.

Текст задания:
Обучающийся с нарушением опорно-двигательного аппарата (передвигается на костылях) выполняет работу по укладке рулонного газона на небольшом участке. Предложите организацию рабочего процесса, исключающую риск потери равновесия при наклонах и переноске рулонов.

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 10. Формируемая ПК 1.2
Тип: Комбинированного типа

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Чем опасно мульчирование приствольного круга древесных растений слоем органической мульчи более 10 см, уложенным вплотную к стволу?

А) Усилением роста корневой системы
Б) Подопреванием коры ствола, развитием грибных инфекций и загниванием корневой шейки
В) Ускорением цветения
Г) Повышением морозостойкости растения

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 11. Формируемая ПК 1.2
Тип: Закрытого типа

Инструкция:

Установление последовательности.
Время выполнения: 3–5 минут

Текст задания:
Установите порядок действий при устранении дефекта «протекание соединения трубы» в системе садового автополива:

А) Выемка грунта в зоне повреждения до обнажения стыка трубы
Б) Выключение насоса и сброс давления в системе полива
В) Сборка и испытание отремонтированного участка под давлением
Г) Замена уплотнительного кольца или обрезка повреждённого участка с установкой компрессионной муфты

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 12. Формируемая ОК 02
Тип: Комбинированного типа

Время выполнения: 1–3 минуты

Инструкция:

Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Какое программное средство целесообразно использовать для составления ведомости объёмов работ и сметы на благоустройство небольшого объекта?

А) Текстовый редактор без функций расчёта
Б) Электронные таблицы (Excel, Calc) с формулами для автоматического подсчёта объёмов и стоимости
В) Графический редактор для растровых изображений
Г) Браузер без специализированных расширений

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

Задание 13. Формируемая ОК 01, ОК 10, ПК 1.1
Тип: Открытого типа.
Время выполнения: 5–10 минут
Инструкция:

Развёрнутый ответ, объём 4–6 предложений.

Текст задания:
Территория объекта озеленения расположена в зоне с суровым климатом: продолжительные морозы до −35 °C, сильные ветры, малоснежные зимы. Предложите комплекс мероприятий по защите вновь посаженных декоративных древесно-кустарниковых растений в первую зиму. Обоснуйте выбор материалов для укрытия, способ мульчирования приствольных кругов и необходимость устройства ветрозащитных экранов.

| Поле для ответа |  |
| --- | --- |

## Ключи к тестовым заданиям

| № зад. | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | В | Б |
| 2 | Б | Б |
| 3 | Б | А |
| 4 | Б → В → А → Г | В → Б → А → Г |
| 5 | Б | А |
| 6 | Б | Б |
| 7 | В → А → Б → Г | Б → Г → А → В |
| 8 | Б | Б |
| 9 | Текст (см. ниже) | Текст (см. ниже) |
| 10 | Б | Б |
| 11 | Б → А → В → Г | Б → А → Г → В |
| 12 | Б | Б |
| 13 | Текст (см. ниже) | Текст (см. ниже) |

### Критерии оценки развёрнутых ответов (задания 9, 13)

- 1 балл: Ответ содержит фактические ошибки, логика нарушена, рекомендации неприменимы.

- 2 балла: Допущены неточности в терминах или технологии, обоснование частичное.

- 3 балла: Технологии выбраны верно, обоснованы с точки зрения физиологии растений или строительных норм, соблюдена техника безопасности и специфика работы с лицами с ОВЗ.

### Эталонные ответы на открытые вопросы

Вариант 1:

Задание 9: Для обучающегося с остаточным зрением посадочный чертёж масштабируется и печатается в увеличенном формате (А3 и крупнее) с контрастной цветовой маркировкой зон посадки. Перенос рисунка в натуру производится с помощью шнура-причалки и деревянных колышков с яркими наконечниками, которые устанавливаются по ориентирам, доступным для осязания и визуального контроля на близком расстоянии. Расстояние между растениями контролируется шаблоном-меркой (рейка с делениями), а не визуально. Работа ведётся в паре со зрячим напарником, который осуществляет контроль со стороны, а обучающийся выполняет операции, требующие тактильного контроля (разметка, высадка).

Задание 13: При уровне грунтовых вод 0,4 м необходим закрытый трубчатый дренаж из перфорированных труб в фильтрующей обёртке из геотекстиля, заложенный на глубину 0,8–1,0 м с уклоном 0,5–1 см на погонный метр в сторону водоприёмного колодца. Расстояние между дренами — 8–12 м в зависимости от водопроницаемости грунта. После устройства дренажа поверхность спланированного участка подсыпается привозным плодородным грунтом слоем 20–30 см. Посадка деревьев и кустарников производится на искусственные насыпные холмы (гряды) высотой 30–50 см и шириной основания 1,5–2 м, что обеспечивает поднятие корневой шейки выше уровня грунтовых вод и предотвращает застой влаги в корнеобитаемом слое.

Вариант 2:

Задание 9: Рулоны газона раскладываются по периметру участка заранее зрячим напарником или складируются на тележке-платформе на колёсах, чтобы исключить переноску рулонов массой 15–20 кг вручную. Укладка рулонов производится из положения стоя или с упором на одно колено, без глубоких наклонов — рулон разворачивается от себя с использованием специального крюка-захвата с длинной рукоятью, позволяющего работать в вертикальном положении туловища. Рабочая зона ограничивается верёвочным ограждением для предотвращения случайного спотыкания о края уже уложенного газона. Прикатывание производится лёгким катком с длинной ручкой, исключающим наклоны.

Задание 13: В первую зиму после посадки молодые растения укрываются воздухопроницаемыми материалами — еловым лапником в 2–3 слоя или нетканым укрывным материалом (спанбонд плотностью 60 г/м²) на каркасе из тонких реек, исключающем контакт ткани с ветвями. Приствольные круги мульчируются торфом или измельчённой корой слоем 5–7 см (не более 10 см) на радиус 50–70 см от ствола, что защищяет корни от промерзания и сохраняет влагу. С наветренной стороны устанавливаются временные экраны из затеняющей сетки на опорах высотой 1,5–2 м, которые снижают скорость ветра и предотвращают иссушение и выламывание саженцев. Весной укрытие снимается поэтапно после схода снежного покрова, в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов.

## Критерии оценивания

Максимальное количество баллов за работу — 33 (12 заданий закрытого типа по 2 балла + 1 задание открытого типа по 9 баллам: задание 9 — 3 балла, задание 13 — 3 балла).

Альтернативная схема: каждое задание закрытого типа — 2 балла, каждое открытое — 3 балла. Итого: 22 задания закрытого × 2 + 2 задания открытых × 3 = 30 баллов.

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| 27–30 (90–100%) | «Отлично» (5) |
| 24–26 (80–89%) | «Хорошо» (4) |
| 21–23 (70–79%) | «Удовлетворительно» (3) |
| Менее 21 (менее 70%) | «Неудовлетворительно» (2) |