федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение

«Кунгурский техникум-интернат»

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению практических занятий

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях

МДК 01.01 Технология производства работ по благоустройству и озеленению территорий

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

2025

Организация-разработчик: ФКПОУ «Кунгурский техникум-интернат» Минтруда России.

Разработчик: Сухорослова Надежда Александровна, преподаватель.

СОДЕРЖАНИЕ

| Практическая работа № 1. Составление системы полива на объектах ландшафтного строительства. Схемы полива, их конструктивные элементы. | 5 |
| --- | --- |
| Практическая работа № 2. Составление схемы полива по заданной спецификации | 9 |
| Практическая работа № 3. Расчет глубины заложения труб ливневой канализации и дренажа. | 11 |
| Практическая работа № 4. Технологии производства работ по строительству плоскостных элементов. | 15 |
| Практическая работа № 5. Технологии производства работ по ремонту дорожных покрытий. | 18 |
| Практическая работа № 6. Расчет количества материалов для устройства элементов садово-парковых дорожек. | 22 |
| Практическая работа № 7. Расчет количества материалов для устройства элементов садово-парковых дорожек. | 25 |
| Практическая работа № 8. Особенности сборки деревянных конструкций малых архитектурных форм. Чтение рабочей документации. | 28 |
| Практическая работа № 9. Составление спецификации по заданной деревянной конструкции садового МАФ. | 30 |
| Практическая работа № 10. Техника послепосадочного ухода за древесно-кустарниковыми растениями. | 33 |
| Практическая работа № 11. Расчет размеров посадочных ям, объема выемки грунта, объема боратной засыпки плодородного грунта для посадки заданного количества растений на объекте. | 36 |
| Практическая работа № 12. Разбивка цветников, перенос проекта в натуру. Технологии посадки цветочно-декоративных растений. | 40 |
| Практическая работа № 13. Расчет количества посадочного материала заданного ассортимента цветочно-декоративных растений для посадки в цветник заданной площади. | 42 |
| Практическая работа № 14. Технология выполнения работ по содержанию древесно-кустарниковых насаждений, цветочно-декоративных растений и газонов на объектах. Стрижка, санитарная обрезка насаждений, удалений насаждений. Уход за цветниками и газонным покрытием. Сезонность работ. | 45 |
| Практическая работа № 15. Технология выполнения работ по содержанию древесно-кустарниковых насаждений, цветочно-декоративных растений и газонов на объектах. Стрижка, санитарная обрезка насаждений, удалений насаждений. Уход за цветниками и газонным покрытием. Сезонность работ. | 47 |
| Практическая работа № 16. Составления графика производства работ по содержанию объекта с заданным перечнем элементов благоустройства и озеленения по сезонам. | 46 |
| Практическая работа № 17. Составления графика производства работ по содержанию объекта с заданным перечнем элементов благоустройства и озеленения по сезонам. | 51 |

Пояснительная записка

Методические рекомендации разработаны для обучающихся по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства с целью обеспечения единого подхода к организации практической подготовки.

Цель рекомендаций: формирование у будущих мастеров комплекса общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК), необходимых для эффективной координации работы бригады, рациональной организации технологических процессов выращивания растений и контроля качества выполняемых агротехнических мероприятий.

Задачи:

- систематизировать теоретические знания о биологических особенностях культур;

- отработать навыки планирования сезонных графиков работ и распределения трудовых ресурсов;

- сформировать умения по расчету норм расхода посадочного материала, удобрений, средств защиты растений (СЗР) и ГСМ;

- научить применять методы оперативного управления бригадой, включая постановку задач, инструктаж персонала и контроль соблюдения технологий;

- закрепить алгоритмы действий при возникновении нештатных ситуаций (погодные аномалии, массовое поражение вредителями).

Особое внимание уделяется специфике координационной функции мастера — переходу от исполнительской роли к управленческой. Рекомендации охватывают полный производственный цикл: от предпосадочной подготовки почвы и закладки маточников до финального формирования ландшафтного объекта и передачи его заказчику. Включены разделы по ведению исполнительной документации и основам трудового законодательства применительно к управлению малым коллективом.

Практическая работа № 1

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях

Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Тема: Составление системы полива на объектах ландшафтного строительства. Схемы полива, их конструктивные элементы.

Время выполнения: 2 академических часа

Форма организации: индивидуальная или в малых группах (2–3 человека)

Цель: сформировать у обучающихся практические навыки составления схемы системы полива для объекта ландшафтного строительства и подбора её конструктивных элементов.

Задачи:

- Изучить виды систем полива (ручной, полуавтоматический, автоматический) и области их применения.

- Различать схемы дождевального, капельного и комбинированного полива по конструктивным элементам.

- Составить схему полива заданного объекта с указанием зон, трубопроводов и поливочного оборудования.

- Подобрать конструктивные элементы системы полива с учётом характеристик объекта.

Обеспечение занятия

Материалы и оборудование:

- План участка (задание преподавателя) в формате А3 или А4 — каждому обучающемуся;

- Каталоги поливочного оборудования (печатные или электронные) с характеристиками дождевателей, капельной трубки, клапанов, фитингов;

- Линейка, циркуль, цветные карандаши или маркеры;

- Калькулятор;

- Таблицы норм полива для газонов, цветников, кустарников;

- Персональный компьютер (при наличии) с программой для черчения или графическим редактором — для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Нормативные документы:

- Свод правил Ассоциации «РОСА» (требования к проектированию и монтажу систем автоматического полива на объектах садово-паркового и ландшафтного строительства).

Краткие теоретические сведения

Виды систем полива:

| Признак | Ручной полив | Полуавтоматический | Автоматический |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление | Вручную через гидранты и шланг | Программируемые дождевальные установки | Контроллер + датчики влажности и дождя |
| Трубы | ПНД на глубине 30 см, гидранты через 30 м | ПНД под землёй, монтируются дождеватели | ПНД 20–60 мм на глубине 20–30 см |
| Стоимость | Низкая | Средняя | Высокая |
| Применение | Малые участки | Средние участки | Большие и средние объекты |

Конструктивные элементы автоматической системы полива:

- Источник воды — городской водопровод, скважина, колодец, накопительная ёмкость, дождевая вода.

- Насосная станция — создаёт рабочее давление 4–6 бар.

- Накопительная ёмкость — обеспечивает постоянный запас воды, при необходимости подогрев.

- Магистральный трубопровод — подаёт воду от источника до зон полива (трубы ПНД).

- Распределительный трубопровод — разводит воду внутри зоны полива.

- Электромагнитные клапаны — открывают и закрывают подачу воды в зоны; устанавливаются в поливочных коробах под землёй.

- Дождеватели — бывают роторные (радиус 11–20 м, для больших площадей) и веерные/статические (радиус до 5 м, для малых участков и клумб).

- Капельная трубка — подаёт воду дозированно к корням растений; шаг капельниц 15–50 см, расход 2 л/ч на капельницу.

- Контроллер (пульт управления) — «мозг» системы, программирует время и продолжительность полива по зонам.

- Метеодатчики — датчик дождя, датчик влажности почвы — отключают полив при дожде или достаточной влажности.

- Гидророзетки (гидранты) — для ручного полива, наполнения водоёмов, мойки дорожек.

- Фильтр — для защиты капельниц от засорения (обязателен в капельном поливе).

- Редуктор давления — для зон капельного полива (рабочее давление до 2 бар).

Правила расстановки дождевателей:

- Дождеватели устанавливаются по схеме «головка к головке» — каждый дождеватель должен «добивать» до основания соседнего для 100% перекрытия.

- Для прямоугольных участков — квадратная схема расстановки; для участков иной формы — треугольная.

- Роторные и веерные дождеватели нельзя устанавливать в одной зоне полива (разная интенсивность).

Задание для выполнения

Вариант 1 (базовый уровень). Дан план участка 20×30 м. На участке: газон (≈400 м²), цветник (≈20 м²), живая изгородь по периметру (≈50 пог. м), источник воды — городской водопровод с давлением 3 бар.

Порядок выполнения:

Шаг 1. Анализ объекта (30 мин)

Изучите план участка. Определите:

- Зоны полива: газон, цветники, кустарники/живая изгородь, деревья.

- Для каждой зоны выберите тип полива: дождевание (газон), капельный полив (цветники, живая изгородь, деревья) или комбинированный.

- Обоснуйте выбор типа полива для каждой зоны (1–2 предложения).

Шаг 2. Разделение на зоны полива (30 мин)

Разделите участок на зоны полива с учётом:

- Однотипности оборудования в зоне (роторные и веерные дождеватели — в разных зонах).

- Расхода воды источника: сумма расходов дождевателей в одной зоне не должна превышать производительность источника.

- Для капельных зон выделяется отдельная зона с пониженным давлением (через редуктор).

Оформите результат в таблице:

| № зоны | Назначение зоны | Тип полива | Тип дождевателей/капельной линии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газон | Дождевание | Роторные |
| 2 | ... | ... | ... |

Шаг 3. Расстановка дождевателей и капельных линий (60 мин)

На плане участка (или его копии) нанесите:

- Места установки дождевателей — кружками с указанием радиуса полива.

- Линии капельной трубки — пунктиром у цветников и живой изгороди.

- Маршрут магистрального трубопровода — сплошной линией от источника воды.

- Места установки электромагнитных клапанов в поливочных коробах — прямоугольниками.

- Место установки контроллера — рядом с источником воды и электропитанием.

- Места установки метеодатчиков.

При расстановке дождевателей соблюдайте правило перекрытия «головка к головке».

Шаг 4. Подбор конструктивных элементов

Заполните спецификацию оборудования:

| Наименование элемента | Назначение | Колво | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Труба ПНД 32 мм | Магистральный трубопровод | ___ м | Давление 6 бар |
| Труба ПНД 25 мм | Распределительный трубопровод | ___ м | Давление 6 бар |
| Роторный дождеватель | Полив газона, зона 1 | ___ шт. | Радиус 8–11 м, сектор 90–360° |
| ... | ... | ... | ... |

Используйте каталоги оборудования (Rain Bird, Hunter, Irritrol и др.) или сводные таблицы, предоставленные преподавателем.

Шаг 5. Оформление пояснительной записки

К схеме полива составьте краткую пояснительную записку, включающую:

- Характеристику источника воды (давление, дебит).

- Описание зон полива и обоснование выбора типа полива.

- Перечень конструктивных элементов с указанием их функций.

- Режим полива: рекомендуемое время и частота для каждой зоны.

Контрольные вопросы

- Назовите три основных вида систем полива и укажите их различия.

- Перечислите конструктивные элементы автоматической системы полива.

- Чем роторные дождеватели отличаются от веерных и в каких случаях их применяют?

- Почему роторные и веерные дождеватели нельзя размещать в одной зоне полива?

- Для каких зон объекта целесообразно применять капельный полив и почему?

- Какое рабочее давление требуется для системы дождевального полива и для капельного?

- Каково назначение электромагнитных клапанов и где они устанавливаются?

- Что обеспечивает метеодатчик и как он влияет на работу системы?

Практическая работа № 2

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях

Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Тема: Составление схемы полива по заданной спецификации.

Время выполнения: 2 академических часа

Цель работы

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции по проектированию системы полива на объектах ландшафтного строительства: умение читать спецификацию, подбирать элементы системы, рассчитывать параметры и составлять схему с учётом биологических потребностей растений и особенностей участка.

Задачи

- Научиться анализировать исходные данные (спецификацию, план участка, ассортимент растений).

- Освоить подбор оборудования для разных типов полива (капельный, спринклерный, ручной).

- Развить навык составления схемы полива с обозначением конструктивных элементов.

- Отработать оформление технической документации (ведомость, условные обозначения, пояснения).

- Сформировать умение обосновывать выбор схемы с точки зрения экономии воды и потребностей культур.

Ход работы (пошагово)

Шаг 1. Анализ исходных данных

Обучающийся изучает:

- План участка: площадь, рельеф, зоны с разной освещённостью.

- Спецификацию: перечень растений, их нормы полива (л/м² или л/растение), периоды наибольшей потребности во влаге.

- Тип почвы и глубину залегания грунтовых вод (если есть).

Задание: заполнить таблицу «Потребности растений в воде»:

| Растение | Норма полива (л) | Периодичность | Особенности (чувствительность к переувлажнению, засухе) |
| --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... |

Шаг 2. Выбор типа полива по зонам

На плане выделяются зоны:

- Газон — спринклерный полив.

- Цветники — капельный или микродождевание.

- Крупные кустарники и деревья — прикорневой капельный полив или поливочные кольца.

Задание: на плане участка нанести цветовые зоны и подписать тип полива. Для каждой зоны указать обоснование (например, «газон требует равномерного увлажнения по всей площади — спринклеры»).

Шаг 3. Подбор оборудования и конструктивных элементов

По спецификации подбираются:

- Источник воды (водопровод, резервуар, скважина).

- Насосная группа (если требуется).

- Фильтры (сетчатые, дисковые).

- Трубопроводы (ПНД, ПВХ).

- Запорная арматура (краны, клапаны).

- Поливные элементы (спринклеры, капельницы, форсунки).

- Контроллер/таймер (если предусмотрено).

Задание: составить ведомость материалов (наименование, количество, диаметр/тип). Использовать шаблон:

| Наименование | Кол-во | Единица | Примечание (зона, назначение) |
| --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... |

Шаг 4. Составление схемы полива

На копии плана участка наносится схема:

- Магистральные и распределительные трубопроводы.

- Узлы подключения, фильтры, клапаны.

- Расстановка поливных элементов с привязкой к растениям.

- Условные обозначения (легенда).

Требования к оформлению:

- Масштаб сохраняется.

- Легенда содержит все символы.

- Стрелки указывают направление потока воды.

- Подписаны диаметры труб и типы соединений.

Для обучающихся с ОВЗ допускается упрощённая схема (блок-схема) с пояснениями вместо детального чертежа.

Шаг 5. Расчёт базовых параметров

Рассчитать:

- Суммарный расход воды (Q, л/ч): сумма расходов всех поливных элементов.

- Продолжительность полива (t, ч): объём воды / расход.

- Необходимый напор (если есть перепад высот).

Формула: Qобщ=∑(qi⋅ni)Qобщ​=∑(qi​⋅ni​), где qiqi​ — расход одного элемента, nini​ — количество.

Задание: записать расчёты и сделать вывод: «Система обеспечивает требуемый объём полива за X часов при расходе Y л/ч».

Шаг 6. Обоснование и оформление пояснительной записки

Текст из 100–150 слов: цель схемы, выбранные типы полива, соответствие нормам растений, меры по экономии воды (мульчирование, таймер, датчики влажности — если применимо).

Практическая работа № 3

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях

Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Тема: Составление схемы полива по заданной спецификации.

Время выполнения: 2 академических часа

Цели работы

Сформировать умение рассчитывать глубину заложения труб ливневой канализации и дренажа на объектах садово-паркового строительства с учётом климатических и грунтовых условий региона.

Задачи

- развивать навыки работы с нормативно-технической документацией (СП), умение применять расчётные формулы, анализировать исходные данные.

- формировать профессиональную ответственность за качество инженерных решений, влияющих на долговечность озеленения и благоустройства.

3. Формируемые результаты

Обучающийся должен уметь:

- определять нормативную глубину промерзания грунта по справочным данным СП 131.13330;

- рассчитывать минимальную и максимальную глубину заложения труб ливневой канализации по СП 32.13330.2018;

- рассчитывать глубину заложения дренажных труб по СП 104.13330.2016;

- подбирать диаметр дренажных труб по гидравлическому расчёту.

Обучающийся должен знать:

- назначение и принцип работы ливневой канализации и дренажа на объектах ландшафтного строительства;

- нормативные требования к глубине заложения трубопроводов водоотведения;

- факторы, влияющие на глубину заложения: промерзание грунта, уровень грунтовых вод, тип грунта, нагрузки от транспорта;

- формулы расчёта нормативной и расчётной глубины промерзания грунта.

Раздаточный материал:

- бланк-задание с исходными данными (варианты);

- расчётная таблица (шаблон);

- справочная таблица коэффициентов d0d0​ по типам грунта;

- карта глубин промерзания грунта Пермского края;

- схема поперечного разреза траншеи с обозначениями.

Теоретическая справка

Глубина промерзания грунта

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта dfndfn​ определяется по формуле СП 22.13330.2016 (п. 5.5.3):

dfn=d0Mtdfn​=d0​Mt​​

где:

- d0d0​ — коэффициент, зависящий от типа грунта (м):

- глина, суглинок — d0=0,23d0​=0,23 м

- супесь, мелкий песок — d0=0,28d0​=0,28 м

- песок средний, крупный — d0=0,30d0​=0,30 м

- крупнообломочный грунт — d0=0,34d0​=0,34 м

- MtMt​ — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе (по СП 131.13330.2020).

Для Пермского края: Mt=61,3Mt​=61,3

Для суглинка: dfn=0,23×61,3=0,23×7,83=1,8dfn​=0,23×61,3​=0,23×7,83=1,8 м

Расчётная глубина промерзания dfdf​ определяется по формуле:

df=kh×dfndf​=kh​×dfn​

где khkh​ — коэффициент теплового режима (для неотапливаемых сооружений kh=1,1kh​=1,1).

Для условий Пермского края (суглинок, неотапливаемый объект):

df=1,1×1,8=1,98≈2,0 мdf​=1,1×1,8=1,98≈2,0 м

Глубина заложения труб ливневой канализации

Согласно СП 32.13330.2018, п. 6.2.4:

- Минимальная глубина заложения лотка трубопровода принимается выше отметки глубины проникания в грунт нулевой температуры на:

  - 0,3 м — для труб диаметром до 500 мм;

  - 0,5 м — для труб большего диаметра.

- Во избежание повреждения наземным транспортом глубина заложения должна быть не менее 0,7 м до верха трубы от поверхности земли.

- Максимальная глубина заложения определяется расчётом в зависимости от материала труб, диаметра, грунтовых условий и метода производства работ (п. 6.2.5).

Формула минимальной глубины заложения лотка:

hmin=df−Δhhmin​=df​−Δh

где:

- dfdf​ — расчётная глубина промерзания грунта, м;

- ΔhΔh — запас выше отметки нулевой температуры (0,3 м для труб до 500 мм; 0,5 м для труб более 500 мм).

Проверка условия: hmin≥0,7+Dhmin​≥0,7+D, где DD — наружный диаметр трубы, м (до верха трубы от поверхности должно быть не менее 0,7 м).

Глубина заложения дренажных труб

Согласно СП 104.13330.2016 и practice guidance:

- Минимальная глубина заложения дрены должна быть на 0,3 м ниже глубины расчётного сезонного промерзания грунта.

- Глубина заложения дренажа должна обеспечить требуемую норму осушения — нормативную глубину залегания уровня грунтовых вод от поверхности земли.

Формула минимальной глубины заложения дренажа:

Hdr=df+0,3Hdr​=df​+0,3

где:

- dfdf​ — расчётная глубина промерзания грунта, м;

- 0,3 м — запас ниже отметки промерзания.

Дополнительные требования:

- уклон дренажных труб: 2–5 мм на 1 м (минимально 1,5‰ для коллекторов);

- заполнение труб принимается 0,7–0,9 от диаметра (безнапорный режим).

Задание

Исходные данные:

- Объект: парк отдыха в сельском поселении Пермского края

- Тип грунта: суглинок

- Коэффициент Mt=61,3Mt​=61,3 (Пермский край)

- Объект неотапливаемый, kh=1,1kh​=1,1

- Диаметр трубы ливневой канализации: 200 мм (0,2 м)

- Диаметр дренажной трубы: 110 мм (0,11 м)

- Уровень грунтовых вод (УГВ): 1,2 м от поверхности земли

- Норма осушения для парка: 1,5 м (по СП 116.13330)

- Уклон дренажа: 3 мм на 1 м

- Длина участка дренажа: 50 м

Задачи:

- Рассчитать нормативную глубину промерзания грунта dfndfn​.

- Рассчитать расчётную глубину промерзания dfdf​.

- Рассчитать минимальную глубину заложения лотка трубы ливневой канализации и проверить условие по транспорту (0,7 м до верха трубы).

- Рассчитать минимальную глубину заложения дренажной трубы.

- Сравнить полученную глубину дренажа с УГВ и нормой осушения, сделать вывод о достаточности глубины.

- Определить отметку глубины дренажа в конце участка с учётом уклона.

- Заполнить расчётную таблицу и начертить схему поперечного разреза траншеи.

Шаг 1. Откройте справочную таблицу коэффициентов d0d0​. Найдите значение для вашего типа грунта.

Шаг 2. Подставьте значения в формулу dfn=d0Mtdfn​=d0​Mt​​ и вычислите нормативную глубину промерзания. Запишите результат в таблицу, строка 1.

Контрольная точка 1 ✓ — покажите результат преподавателю.

Шаг 3. Умножьте полученное значение на kh=1,1kh​=1,1. Запишите расчётную глубину промерзания dfdf​ в таблицу, строка 2.

Контрольная точка 2 ✓

Шаг 4. Для ливневой канализации: вычтите из dfdf​ значение ΔhΔh (0,3 м — для труб до 500 мм). Запишите в таблицу, строка 3.

Шаг 5. Проверьте условие: глубина до верха трубы = hmin−Dhmin​−D. Должно быть ≥ 0,7 м. Если нет — увеличьте hminhmin​ до значения 0,7+D0,7+D. Запишите вывод.

Контрольная точка 3 ✓

Шаг 6. Для дренажа: прибавьте к dfdf​ значение 0,3 м. Запишите глубину заложения дренажа HdrHdr​ в таблицу, строка 4.

Шаг 7. Сравните HdrHdr​ с УГВ. Если дренаж закладывается ниже УГВ — система будет работать. Запишите вывод.

Шаг 8. Рассчитайте отметку глубины в конце участка: Hконец=Hdr+i×LHконец​=Hdr​+i×L, где ii — уклон (в метрах на метр), LL — длина участка. Запишите в таблицу, строка 5.

Контрольная точка 4 ✓ — сдайте работу преподавателю.

9. Расчётная таблица (шаблон для заполнения)

| № | Параметр | Обозначение | Формула | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная глубина промерзания, м | dfndfn​ | d0Mtd0​Mt​​ | _____ |
| 2 | Расчётная глубина промерзания, м | dfdf​ | kh×dfnkh​×dfn​ | _____ |
| 3 | Мин. глубина лотка ливневой канализации, м | hminhmin​ | df−Δhdf​−Δh | _____ |
| 3а | Глубина до верха трубы, м | — | hmin−Dhmin​−D | _____ |
| 3б | Условие ≥ 0,7 м | — | — | выполняется / не выполняется |
| 4 | Мин. глубина заложения дренажа, м | HdrHdr​ | df+0,3df​+0,3 | _____ |
| 4а | Сравнение с УГВ | — | HdrHdr​ vs УГВ | _____ |
| 5 | Глубина дренажа в конце участка, м | HконецHконец​ | Hdr+i×LHdr​+i×L | _____ |

Эталон решения

Решим по шагам.

Шаг 1. Суглинок, d0=0,23d0​=0,23 м. Mt=61,3Mt​=61,3.

dfn=0,23×61,3=0,23×7,83=1,80 мdfn​=0,23×61,3​=0,23×7,83=1,80 м

Шаг 2. kh=1,1kh​=1,1:

df=1,1×1,80=1,98 мdf​=1,1×1,80=1,98 м

Шаг 3. Труба ливневой канализации 200 мм (до 500 мм), Δh=0,3Δh=0,3 м:

hmin=1,98−0,3=1,68 мhmin​=1,98−0,3=1,68 м

Шаг 3а. Проверка по транспорту. Глубина до верха трубы:

hmin−D=1,68−0,2=1,48 м≥0,7 мhmin​−D=1,68−0,2=1,48 м≥0,7 м

Условие выполняется.

Шаг 4. Глубина заложения дренажа:

Hdr=1,98+0,3=2,28 мHdr​=1,98+0,3=2,28 м

Шаг 4а. УГВ = 1,2 м. Дренаж заложен на 2,28 м, что ниже УГВ на 1,08 м — система будет эффективно перехватывать грунтовые воды. Норма осушения 1,5 м: уровень грунтовых вод будет понижен до требуемой отметки.

Шаг 5. Отметка в конце участка (i=0,003i=0,003, L=50L=50 м):

Hконец=2,28+0,003×50=2,28+0,15=2,43 мHконец​=2,28+0,003×50=2,28+0,15=2,43 м

Практическая работа № 4

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях

Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Тема: Составление схемы полива по заданной спецификации.

Время выполнения: 2 академических часа

Цель работы: сформировать у обучающихся практические умения и навыки по выбору конструкции, подбору материалов и определению последовательности работ при строительстве плоскостных элементов (садово-парковых дорожек и площадок) с различными типами покрытий.

Форма организации: подгрупповая (2–3 человека) и индивидуальная

Теоретическая справка

Плоскостные элементы благоустройства — дорожки, площадки, аллеи, пандусы и другие горизонтальные поверхности, обеспечивающие пешеходное движение, отдых и функциональное зонирование территории.

Классификация плоскостных элементов по типу покрытия:

- Твёрдые покрытия — тротуарная плитка, гранитная брусчатка, природный/искусственный камень, клинкерный кирпич

- Мягкие (сыпучие) покрытия — гравий, щебень, отсев, кора, галька

- Монолитные покрытия — бетон, асфальтобетон

- Деревянные покрытия — дощатый настил, деревянные щиты, террасная доска

- Специальные покрытия — газонные решётки, резиновая крошка, модульные покрытия педпроект.

Конструкция дорожной одежды («пирог») — многослойная система, каждый слой которой выполняет определённую функцию:

- Подстилающий слой (основание) — уплотнённый грунт корыта

- Дренирующий слой — геотекстиль плотностью 120 г/м²

- Несущий слой — песок крупнозернистый (15–20 см) + щебень гранитный фр. 20–40 мм (10–15 см)

- Выравнивающий слой — песок или цементно-песчаная смесь (3–7 см)

- Покрывающий (декоративный) слой — плитка, брусчатка, камень и т. д.

Задание 1. Подбор конструкции дорожной одежды (индивидуально)

Каждый обучающийся получает карточку с описанием объекта:

| Вариант | Объект | Нагрузка | Тип покрытия | Грунт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Парковая дорожка | Пешеходная | Тротуарная плитка | Суглинок |
| Б | Площадка отдыха | Пешеходная | Деревянный настил | Песчаный |
| В | Въездная дорожка | Лёгкий транспорт | Брусчатка на раствор | Глина |
| Г | Садовая дорожка | Пешеходная | Гравийная отсыпка | Супесь |

Требуется:

- Вычертить схему «пирога» дорожной одежды для заданного объекта с указанием толщины каждого слоя

- Записать наименование и назначение каждого слоя

- Указать материалы для каждого слоя

Задание 2. Определение последовательности технологических операций (подгруппа 2–3 человека)

Обучающиеся получают набор карточек с технологическими операциями в случайном порядке. Необходимо выстроить их в правильной последовательности для своего варианта объекта.

Карточки с операциями (вариант А — тротуарная плитка):

- Разбивка территории (колышки, шнур, рулетка)

- Выемка грунта до твёрдого основания (глубина 25–30 см)

- Уплотнение основания (ручная трамбовка или виброплита)

- Укладка геотекстиля (120 г/м²)

- Устройство песчаного основания (20 см)

- Уплотнение песчаного слоя

- Устройство щебеночного основания (15 см)

- Уплотнение щебеночного слоя

- Расклинцовка щебня (отсев 2–5 мм, 5 см)

- Устройство выравнивающего слоя (цементно-песчаная смесь, 3–5 см)

- Укладка тротуарной плитки

- Трамбовка плитки резиновым молотком

- Заполнение швов сухой цементно-песчаной смесью

- Пролитка швов водой

Задание 3. Расчёт количества материалов (подгруппа)

Исходные данные: садово-парковая дорожка шириной 1,5 м и длиной 10 м. Покрытие — тротуарная плитка размером 200×100×60 мм. Конструкция: геотекстиль, песок 20 см, щебень 15 см, цементно-песчаная смесь 5 см, плитка 6 см.

Рассчитать:

- Площадь дорожки (м²)

- Объём песка (м³)

- Объём щебня (м³)

- Количество плиток (шт.) с запасом 5% на подрезку

- Площадь геотекстиля (м²) с нахлёстом 10 см

Практическая отработка (макет)

На настольном макете (размер 60×40×20 см) обучающиеся выполняют устройство дорожной одежды:

- В корыто макета уложить геотекстиль

- Засыпать песок слоем 5 см (в масштабе макета), выровнять и уплотнить ручной трамбовкой

- Засыпать щебень слоем 3 см, уплотнить

- Насыпать выравнивающий слой песка 1–2 см

- Уложить плитку (3–4 шт.), подгоняя резиновым молотком

- Заполнить швы песком

Подведение итогов и рефлексия

Каждый обучающийся (или подгруппа) заполняет лист самооценки:

| Критерий | Да / Частично / Нет |
| --- | --- |
| Я могу назвать все слои дорожной одежды и их назначение |  |
| Я могу определить правильную последовательность работ |  |
| Я могу подобрать материалы для каждого слоя |  |
| Я знаю требования охраны труда при работе |  |
| Я выполнил расчёт количества материалов |  |

Практическая работа № 5

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях

Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Тема: Технологии производства работ по ремонту дорожных покрытий.

Цели работы

Сформировать у обучающихся практические умения и навыки по выполнению технологических операций ремонта дорожных покрытий на объектах благоустройства и озеленения в соответствии с требованиями технологической документации.

Задачи

- развивать способность к пространственной ориентировке на объекте, анализу дефектов дорожного покрытия, выбору рациональной технологии ремонта, самоконтролю качества выполняемых работ.

- формировать профессиональную ответственность за качество и безопасность выполняемых работ, навыки работы в составе звена с распределением ролей.

Теоретическая часть (краткая справка для обучающихся)

Виды дорожных покрытий на объектах благоустройства: асфальтобетонные, плиточные, грунтово-щебёночные, монолитные бетонные.

Основные дефекты дорожных покрытий:

- Выбоины — локальные углубления с разрушенной структурой покрытия;

- Трещины — линейные разрушения (продольные, поперечные, паутинные);

- Просадки — понижение отметки поверхности на участке;

- Разрушение кромок — откалывание и выкрашивание материала по краю дорожки;

- Колеи — продольные углубления от постоянной нагрузки;

- Сдвиги — смещение верхнего слоя покрытия.

Методы ремонта:

| Метод | Назначение | Технология |
| --- | --- | --- |
| Ямочный ремонт | Устранение выбоин площадью до 5 м² | Вырубка дефектного участка, очистка, обработка вяжущим, заполнение смесью, уплотнение |
| Заделка трещин | Устранение линейных разрушений | Расшивка трещины, очистка, заполнение герметиком или мастикой |
| Восстановление кромок | Устранение разрушения краёв дорожки | Вырубка повреждённого участка по кромке, установка/восстановление бордюрного камня, заполнение |
| Планово-профилактическое содержание | Предотвращение развития дефектов | Очистка, обеспыливание, поверхностная обработка |

Ситуационная задача

На учебном полигоне «Садово-парковый объект» имитирована территория парковой дорожки длиной 5 м и шириной 1,5 м. На дорожке обозначены следующие дефекты:

- Дефект №1 — выбоина размером 400×300 мм, глубина 60 мм (асфальтобетонное покрытие);

- Дефект №2 — продольная трещина длиной 1,2 м, раскрытие 8–12 мм;

- Дефект №3 — разрушение кромки на участке длиной 0,8 м с просадкой бордюрного камня на 30 мм.

Задание

Выполнить ремонт дорожного покрытия в соответствии с технологической последовательностью:

- Провести осмотр и зафиксировать дефекты в акте осмотра.

- Определить вид и метод ремонта каждого дефекта.

- Подобрать необходимые материалы и инструменты.

- Выполнить ремонтные операции.

- Провести контроль качества.

- Оформить документацию (журнал контроля качества).

Порядок выполнения работы

Этап 1. Подготовительный

1.1. Инструктаж по технике безопасности

Провести вводный и первичный инструктаж на рабочем месте. Ознакомить обучающихся с инструкцией по охране труда при выполнении дорожно-ремонтных работ:

- использование СИЗ (перчатки, защитные очки, сигнальный жилет, рабочая обувь с укреплённым носком);

- правила работы с ручным инструментом;

- правила ограждения места производства работ;

- температурный режим и санитарные нормы.

1.2. Организация рабочего места

Обучающиеся звеньями (2–3 человека) организуют рабочее место:

- устанавливают сигнальные конусы и ленточное ограждение;

- раскладывают инструмент и материалы в соответствии с технологической картой;

- проверяют исправность инструмента.

1.3. Осмотр и фиксация дефектов

Каждое звено получает карточку-задание с указанием участка. Обучающиеся проводят визуальный и инструментальный осмотр:

- измеряют размеры и глубину дефектов;

- определяют тип покрытия;

- классифицируют дефекты;

- заполняют бланк акта осмотра.

Этап 2. Выполнение ремонтных работ

2.1. Ямочный ремонт (Дефект №1)

| № операции | Содержание операции | Инструмент / материал | Контролируемый параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разметка контура ремонта — прямоугольник с отступом 5–10 см от кромки выбоины | Мел, шнур, рулетка | Размеры контура |
| 2 | Вырубка дефектного участка на полную глубину с ровными вертикальными кромками | Кирка, зубило | Глубина, вертикальность кромок |
| 3 | Очистка ремонтной карты от碎 loose материала и пыли | Щётка металлическая, воздуходувка | Отсутствие загрязнений |
| 4 | Обработка дна и стенок вяжущим (битумная эмульсия) | Кисть, валик | Равномерность нанесения |
| 5 | Укладка ремонтной смеси слоями толщиной не более 50 мм с уплотнением каждого слоя | Кельма, трамбовка | Толщина слоя, степень уплотнения |
| 6 | Выравнивание поверхности заподлицо с основным покрытием | Правило, рейка | Ровность (просвет под 2-метровой рейкой не более 5 мм) |
| 7 | Присыпка поверхности тонким слоем песка | Щётка | Отсутствие прилипания |

2.2. Заделка трещины (Дефект №2)

| № операции | Содержание операции | Инструмент / материал | Контролируемый параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расшивка трещины на глубину 15–20 мм, ширина 10–15 мм | Зубило, молоток | Глубина и ширина реза |
| 2 | Очистка реза от пыли и碎 loose материала | Щётка, воздуходувка | Чистота поверхности |
| 3 | Просушка (естественная или принудительная) | Фен строительный (при необходимости) | Отсутствие влаги |
| 4 | Заполнение трещины герметиком/мастикой снизу вверх | Шпатель, шприц строительный | Полнота заполнения, отсутствие пустот |
| 5 | Выравнивание поверхности | Шпатель | Заподлицо с покрытием |

2.3. Восстановление кромки и бордюрного камня (Дефект №3)

| № операции | Содержание операции | Инструмент / материал | Контролируемый параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выемка грунта и loose материала вдоль разрушенной кромки | Лопата, кирка | Ширина и глубина траншеи (200×150 мм) |
| 2 | Очистка основания, устройство подушки из песка (50 мм) с уплотнением | Трамбовка, песок | Плотность основания |
| 3 | Установка бордюрного камня на раствор, выравнивание по нивелиру/уровню | Уровень, резиновая киянка, раствор | Отметка, вертикальность, совпадение с линией |
| 4 | Заполнение пазух с обеих сторон бордюра щебнем с уплотнением | Щебень, трамбовка | Степень уплотнения |
| 5 | Восстановление кромки дорожного покрытия на стыке с бордюром | Ремонтная смесь, кельма | Ровность, отсутствие ступеньки |

Этап 3. Оформление документации и уборка

- Заполнить журнал производства работ (дата, вид работ, материалы, объём, исполнитель).

- Привести в порядок рабочее место: собрать инструмент, очистить от остатков материалов, убрать ограждения.

- Сдать работы мастеру/преподавателю.

Контрольные вопросы для защиты практической работы

- Какие виды дефектов дорожных покрытий встречаются на объектах благоустройства?

- Чем отличается технология ямочного ремонта от заделки трещин?

- Зачем производится обработка стенок и дна ремонтной карты вяжущим?

- Как контролируется ровность отремонтированного участка?

- Какие требования ТБ необходимо соблюдать при работе с ремонтными смесями?

- Какова последовательность восстановления бордюрного камня при разрушении кромки дорожного покрытия?

- Как оформить журнал контроля качества после выполнения ремонтных работ?

Приложения

Приложение 1. Бланк акта осмотра дорожного покрытия (адаптированный формат А3, крупный шрифт).

Приложение 2. Журнал контроля качества дорожно-ремонтных работ (шаблон).

Приложение 3. Инструкционная карта «Ямочный ремонт» (пиктографический формат для обучающихся с нарушениями слуха и ЗПР).

Приложение 4. Технологическая карта «Восстановление бордюрного камня».

Приложение 5. Карточки-задания (3 варианта с разными наборами дефектов).

Приложение 6. Чек-лист самооценки для обучающегося.

Практическая работа № 6

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях

Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Тема: Технологии производства работ по ремонту дорожных покрытий.

Цель работы: сформировать практический навык расчёта потребности в строительных материалах для устройства садово-парковых дорожек и площадок на основании проектных данных.

Задачи

- Научить определять площадь дорожек и площадок по чертежу

- Научить рассчитывать объёмы материалов для каждого конструктивного слоя дорожной одежды

- Научить учитывать коэффициенты уплотнения и запас на подрезку

- Сформировать навык составления ведомости потребности в материалах

Теоретическая справка

Конструкция садово-парковой дорожки состоит из следующих слоёв (снизу вверх):

- Корыто — выемка грунта на глубину, равную суммарной толщине дорожной одежды

- Геотекстиль — разделяющий слой, предотвращает перемешивание щебня с грунтом. Плотность 150–200 г/м². Укладывается с нахлёстом 10–15 см

- Щебёночное основание (несущий слой) — фракция 20–40 мм, толщина 10–15 см. Коэффициент уплотнения 1,25–1,35

- Песчаный выравнивающий слой — толщина 5–10 см. Коэффициент уплотнения 1,1–1,2. Для плитки используют цементно-песчаную смесь (ЦПС) в соотношении 1:6

- Покрытие — тротуарная плитка, природный камень, клинкерный кирпич, бетон или гравий

- Бордюрный камень — устанавливается по краям дорожки с двух сторон

Ключевые формулы:

- Площадь дорожки: S=25×1,2=30м².

- Объем щебня: Vщ=S×Hщ=30×0,15=4,5м³.

- Объем песка: Vп=S×Hп=30×0,05=1,5м³.

Исходные данные для расчёта

Объект: участок садово-парковой дорожки на территории парка «Садоягодное» Пермского края.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Длина дорожки ($L$) | 24 м |
| Ширина дорожки ($B$) | 1,2 м |
| Тип покрытия | Тротуарная плитка 200×100×60 мм |
| Расход плитки | 50 шт/м² |
| Схема укладки | Прямая (запас 5%) |
| Толщина щебёночного основания | 0,15 м |
| Фракция щебня | 20–40 мм |
| Коэффициент уплотнения щебня | 1,30 |
| Толщина выравнивающего слоя (ЦПС) | 0,05 м |
| Соотношение ЦПС (цемент : песок) | 1 : 6 |
| Коэффициент уплотнения ЦПС | 1,15 |
| Бордюр | С двух сторон, размер 1000×200×80 мм |
| Геотекстиль | Нахлёст 10 см по краям |

Задание

Опираясь на исходные данные, выполните расчёты и заполните расчётно-нормативную ведомость. Все вычисления записывайте по шагам — это необходимо для проверки правильности расчётов.

Шаг 1. Определение площади дорожки

Рассчитайте площадь дорожки по формуле $S = L \times B$.

Шаг 2. Определение глубины корыта и объёма земляных работ

Вычислите суммарную толщину дорожной одежды:

$$H_{\text{общ}} = h_{\text{щебня}} + h_{\text{ЦПС}} + h_{\text{плитки}}$$

Рассчитайте объём корыта: $V_{\text{корыта}} = S \times H_{\text{общ}}$.

Шаг 3. Расчёт геотекстиля

Определите площадь геотекстиля с учётом нахлёста:

$$S_{\text{гео}} = S \times (1 + K_{\text{нахл}})$$

Шаг 4. Расчёт объёма щебня

$$V_{\text{щебня}} = S \times h_{\text{щебня}} \times K_{\text{упл}}$$

Шаг 5. Расчёт объёма выравнивающего слоя (ЦПС)

$$V_{\text{ЦПС}} = S \times h_{\text{ЦПС}} \times K_{\text{упл}}$$

Разделите на компоненты:

- $V_{\text{песка}} = \frac{6}{7} \times V_{\text{ЦПС}}$

- $V_{\text{цемента}} = \frac{1}{7} \times V_{\text{ЦПС}}$

Переведите объём цемента в мешки (50 кг/мешок, плотность цемента ≈ 1300 кг/м³):

$$N_{\text{мешков}} = \frac{V_{\text{цемента}} \times 1300}{50}$$

Шаг 6. Расчёт количества тротуарной плитки

$$N_{\text{плитки}} = S \times n_{\text{шт/м²}} \times (1 + 0{,}05)$$

Шаг 7. Расчёт количества бордюрных камней

Определите длину бордюра: $L_{\text{борд}} = 2 \times L$.

Рассчитайте количество камней: $N_{\text{борд}} = \frac{L_{\text{борд}}}{1{,}0} \times (1 + 0{,}05)$

Шаг 8. Заполнение сводной ведомости

Заполните таблицу:

| № | Наименование материала | Единица измерения | Расчётный объём/ количество | С учётом запаса | Итоговое количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выемка грунта (корыто) | м³ |  | — |  |
| 2 | Геотекстиль, плотность 150 г/м² | м² |  | — |  |
| 3 | Щебень фракции 20–40 мм | м³ |  | — |  |
| 4 | Песок для ЦПС | м³ |  | — |  |
| 5 | Цемент М500 | мешки 50 кг |  | — |  |
| 6 | Тротуарная плитка 200×100×60 мм | шт. |  | +5% |  |
| 7 | Бордюрный камень 1000×200×80 мм | шт. |  | +5% |  |

Контрольные вопросы

- Что такое корыто дорожной одежды и как определяется его глубина?

- Зачем нужен коэффициент уплотнения и какие значения он принимает для песка и щебня?

- Почему при укладке тротуарной плитки необходим запас 5–10%?

- Какую функцию выполняет геотекстиль в конструкции дорожки?

- От каких факторов зависит выбор толщины щебёночного основания?

Практическая работа № 7

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях

Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Тема: Составление схемы полива по заданной спецификации.

Время выполнения: 2 академических часа

Цель работы

Сформировать у обучающихся умение рассчитывать количество материалов, необходимых для устройства основания и покрытия садово-парковых дорожек, на основании заданных геометрических параметров и конструктивной схемы дорожной одежды.

Задачи

- Определить площадь покрытия дорожки и длину бортового камня (бордюра).

- Рассчитать объём материалов для устройства многослойного основания (геотекстиль, песок, щебень, монтажный слой).

- Рассчитать количество плитки (брусчатки) для устройства финишного покрытия с учётом запаса на подрезку.

- Свести результаты в итоговую ведомость расхода материалов.

Теоретическая справка

Конструкция дорожной одежды (пешеходная садово-парковая дорожка) — это многослойная система, воспринимающая нагрузку от пешеходов и обеспечивающая водоотвод. Слои укладываются снизу вверх:

| Слой (снизу вверх) | Материал | Толщина, см |
| --- | --- | --- |
| 1. Разделительный | Геотекстиль плотностью 150–200 г/м² | 0 (по площади) |
| 2. Подстилающий | Песок крупнозернистый | 10 |
| 3. Несущий | Щебень фракции 20–40 мм | 10 |
| 4.Монтажный (выравнивающий) | Песок или цементно-песчаная смесь (ЦПС) | 4–5 |
| 5. Покрытие | Тротуарная плитка / брусчатка | 6 |

Нормативная база: СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные». tech-stc.ru +1

Основные формулы расчёта:

- Площадь дорожки: S=L×BS=L×B, где LL — длина, BB — ширина

- Длина бордюра (при установке с двух сторон): Lб=2×LLб​=2×L

- Объём слоя: V=S×hV=S×h, где hh — толщина слоя (в метрах)

- Объём с учётом коэффициента уплотнения (20–25%): Vф=V×1,2Vф​=V×1,2

- Количество плитки: N=SS1×KзN=S1​S​×Kз​, где S1S1​ — площадь одной плитки, KзKз​ — коэффициент запаса (1,05–1,15)

- Площадь геотекстиля с учётом нахлёстов (20%): Sг=S×1,2Sг​=S×1,2

Ориентировочный расход на 1 м² (для справки):

| Материал | Расход на 1 м² |
| --- | --- |
| Песок (подстилающий + монтажный) | 0,15 м³ |
| Щебень фракции 20–40 мм | 0,10 м³ |
| Геотекстиль | 1,2 м² |
| Тротуарная плитка 200×100×60 мм | ~50 шт. |

Задание

Исходные данные. Необходимо рассчитать количество материалов для устройства садово-парковой дорожки со следующими параметрами:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Длина дорожки (LL) | 25 м |
| Ширина дорожки (BB) | 1,2 м |
| Тип покрытия | Тротуарная плитка 200×100×60 мм |
| Бордюр | Бортовой камень БР 100.30.15, устанавливается с двух сторон |
| Конструкция основания | Геотекстиль + песок 10 см + щебень 10 см + ЦПС 5 см |
| Коэффициент запаса на подрезку плитки | 1,10 |
| Коэффициент уплотнения сыпучих материалов | 1,20 |

Порядок выполнения работы

Шаг 1. Определение площади покрытия и длины бордюра

Рассчитайте площадь дорожки:

S=L×B=25×1,2=30 м2S=L×B=25×1,2=30 м2

Рассчитайте длину бордюрного камня (с двух сторон):

Lб=2×L=2×25=50 пог. мLб​=2×L=2×25=50 пог. м

Количество бортовых камней (длина одного камня — 1 м):

Nб=Lб1=50 шт.Nб​=1Lб​​=50 шт.

Шаг 2. Расчёт площади геотекстиля

С учётом нахлёстов (коэффициент 1,2):

Sг=S×1,2=30×1,2=36 м2Sг​=S×1,2=30×1,2=36 м2

Шаг 3. Расчёт объёма песка (подстилающий слой, 10 см)

Vп=S×hп×Kу=30×0,10×1,2=3,6 м3Vп​=S×hп​×Kу​=30×0,10×1,2=3,6 м3

Масса песка (плотность ~1500 кг/м³):

mп=3,6×1,5=5,4 тmп​=3,6×1,5=5,4 т

Шаг 4. Расчёт объёма щебня (несущий слой, 10 см)

Vщ=S×hщ×Kу=30×0,10×1,2=3,6 м3Vщ​=S×hщ​×Kу​=30×0,10×1,2=3,6 м3

Масса щебня (плотность ~1400 кг/м³):

mщ=3,6×1,4=5,04 тmщ​=3,6×1,4=5,04 т

Шаг 5. Расчёт объёма цементно-песчаной смеси (монтажный слой, 5 см)

Vцпс=S×hцпс×Kу=30×0,05×1,2=1,8 м3Vцпс​=S×hцпс​×Kу​=30×0,05×1,2=1,8 м3

Масса ЦПС (плотность ~1700 кг/м³):

mцпс=1,8×1,7=3,06 тmцпс​=1,8×1,7=3,06 т

Шаг 6. Расчёт количества тротуарной плитки

Площадь одной плитки 200×100 мм:

S1=0,2×0,1=0,02 м2S1​=0,2×0,1=0,02 м2

Количество плитки с учётом запаса:

N=SS1×Kз=300,02×1,10=1500×1,10=1650 шт.N=S1​S​×Kз​=0,0230​×1,10=1500×1,10=1650 шт.

Шаг 7. Расчёт глубины корыта (земляных работ)

Суммарная толщина всех слоёв:

H=hплитки+hцпс+hщ+hп=0,06+0,05+0,10+0,10=0,31 мH=hплитки​+hцпс​+hщ​+hп​=0,06+0,05+0,10+0,10=0,31 м

Объём выемки грунта:

Vг=S×H=30×0,31=9,3 м3Vг​=S×H=30×0,31=9,3 м3

Шаг 8. Составление итоговой ведомости

Обучающийся заполняет таблицу:

| № | Наименование материала | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Геотекстиль, 150 г/м² | м² | 36 | С нахлёстом 20% |
| 2 | Песок крупнозернистый | м³ / т | 3,6 / 5,4 | Подстилающий слой, 10 см |
| 3 | Щебень фр. 20–40 мм | м³ / т | 3,6 / 5,04 | Несущий слой, 10 см |
| 4 | ЦПС (цементно-песчаная смесь) | м³ / т | 1,8 / 3,06 | Монтажный слой, 5 см |
| 5 | Тротуарная плитка 200×100×60 мм | шт. | 1650 | С запасом 10% |
| 6 | Бортовой камень БР 100.30.15 | шт. | 50 | По 1 м, с двух сторон |
| 7 | Выемка грунта | м³ | 9,3 | Глубина корыта 31 см |

Контрольные вопросы

- Из каких слоёв состоит конструкция дорожной одежды пешеходной садово-парковой дорожки?

- Для чего нужен геотекстиль в конструкции основания дорожки?

- Почему при расчёте объёма сыпучих материалов применяется коэффициент уплотнения?

- От чего зависит выбор толщины щебёночного слоя?

- Как рассчитывается коэффициент запаса плитки и от чего зависит его величина?

Практическая работа № 8

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях

Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Тема: Особенности сборки деревянных конструкций малых архитектурных форм. Чтение рабочей документации.

Время выполнения: 2 академических часа

Цель

Образовательная цель: сформировать у обучающихся умения читать рабочую документацию на деревянные конструкции малых архитектурных форм (МАФ) и выполнять их сборку в соответствии с чертежами.

Задачи

- Читать и понимать рабочие чертежи деревянных конструкций МАФ (сборочные чертежи, узлы соединений, ведомости элементов)

- Определять по чертежу типы соединений деревянных элементов (на шурупах, болтах, нагелях, врубкой)

- Подбирать материалы и крепёжные элементы согласно ведомости элементов

- Выполнять сборку деревянной конструкции МАФ (скамья садовая) по рабочему чертежу

- Проверять геометрию и качество собранной конструкции

Теоретическая справка

Малые архитектурные формы (МАФ) — это объекты, предназначенные для благоустройства территорий: скамьи, беседки, перголы, навесы, ограждения, урны, цветочницы, детские игровые элементы. В садово-парковом строительстве МАФ из древесины широко применяются благодаря экологичности, декоративности и технологичности материала.

Виды деревянных МАФ:

- Садовые скамьи (стационарные и переносные)

- Беседки и навесы

- Перголы и трельяжи

- Ограждения и шпалеры

- Цветочницы и контейнеры

- Детские игровые элементы

Рабочая документация деревянных конструкций выполняется по ГОСТ 21.504-2016 и включает: normativ.kontur.ru +1

- Общие данные по рабочим чертежам

- Схемы расположения элементов конструкций

- Сборочные чертежи конструкций (главный вид, разрезы, узлы)

- Ведомости элементов

- Узлы опорные и соединительные

Типы соединений деревянных элементов МАФ:

- На шурупах/саморезах — наиболее распространённый для МАФ

- На болтах с шайбами — для нагруженных узлов

- На нагелях — для ответственных соединений

- Врубка (вполдерева, вполугребня) — для опорных узлов

- Соединение на металлических зубчатых пластинах (МЗП)

Породы древесины для МАФ:

- Сосна, ель — основные породы (доступные, технологичные)

- Лиственница, дуб — для долговечных конструкций

- Обязательна антисептическая обработка

Задание 1.

- Определить по чертежу и записать в рабочую тетрадь:

  - Общие габариты скамьи (длина × ширина × высота)

  - Количество деталей каждого типа (по ведомости элементов)

  - Сечения деревянных элементов (в мм)

  - Типы соединений в каждом узле

  - Количество и тип крепёжных элементов

- Заполнить таблицу в рабочей тетради:

| № позиции | Наименование детали | Сечение (мм) | Кол-во | Материал | Тип соединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножка | 50×50 | 4 | Сосна | На шурупах |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |

Контрольные вопросы

  - Какие размеры имеет сиденье скамьи?

  - Сколько шурупов требуется для крепления одной ножки?

  - Какое сечение имеет брусок связи?

  - Какой узел на чертеже обозначен как «Узел А» и что он показывает?

Задание 2.

- Проверить соответствие заготовок размерам, указанным на чертеже (использовать рулетку и угольник).

- Зачистить торцы и кромки наждачной бумагой (зерно 80 — первичная обработка, зерно 120 — финишная).

- Разметить центры отверстий под крепёж по чертежу (использовать карандаш и угольник).

- Обработать заготовки антисептиком на торцах (места наиболее вероятного увлажнения).

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: заготовки предварительно раскроены и зачищены преподавателем; обучающийся выполняет только разметку центров отверстий.

Для слабовидящих обучающихся: центры отверстий размечаются преподавателем маркером контрастного цвета; обучающийся выполняет обработку антисептиком.

Домашнее задание

- Начертить в рабочей тетради сборочный чертёж простой садовой скамьи (вид спереди, вид сбоку) с указанием размеров — по образцу, выданному на занятии.

- Составить ведомость элементов для своей скамьи.

- Подготовить устный ответ на вопрос: «Какие породы древесины наиболее пригодны для изготовления МАФ и почему?»

Практическая работа № 9

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях

Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Тема: Составление спецификации по заданной деревянной конструкции садового МАФ.

Время выполнения: 2 академических часа

### Цели

Сформировать у обучающихся умение читать рабочую документацию на деревянную конструкцию садового МАФ и составлять спецификацию элементов конструкции с указанием наименований, сечений, количества, материала и крепёжных изделий.

Задачи

- Научить читать чертёж (эскиз) деревянной конструкции МАФ с указанием размеров;

- Сформировать умение определять состав элементов конструкции и подбирать пиломатериалы по ГОСТ 8486-86;

- Научить заполнять спецификацию по форме ГОСТ 21.504-2016 (приложение, форма 7 ГОСТ 21.101);

- Закрепить знания о классификации МАФ и требованиях к материалам.

### Теоретическая справка

Малые архитектурные формы (МАФ) — это небольшие строительные и архитектурные объекты, устанавливаемые на улицах, в парках и скверах для улучшения городской среды и создания комфортных условий. К деревянным садовым МАФ относятся: перголы, навесы, беседки, скамьи, ограждения, мостики, настилы, шпалеры.

Спецификация — это документ, содержащий перечень всех элементов конструкции с указанием их позиций, наименований, сечений, материала, количества и дополнительных характеристик. Спецификация составляется по форме 7 ГОСТ 21.101 и является обязательной частью рабочей документации на деревянные конструкции по ГОСТ 21.504-2016.

Пиломатериалы хвойных пород (ГОСТ 8486-86) классифицируются по видам (обрезные/необрезные), сортам (отборный, 1, 2, 3, 4) и номинальным размерам. Условное обозначение: Брус — 2 — сосна — 100 × 100 — ГОСТ 8486-86.

Основные элементы деревянной перголы:

- Стойки (опорные столбы) — вертикальные несущие элементы, брус сечением 100×100 мм;

- Несущие балки (ригели) — горизонтальные продольные элементы, брус 100×100 мм;

- Поперечные перекладины (прогоны) — брусок 50×50 мм;

- Декоративные решётки (шпалеры) — рейки 20×40 мм;

- Крепёжные изделия — болты, саморезы, металлические уголки, анкеры.

### Задание

Исходные данные: Чертёж (эскиз) деревянной перголы-навеса размером 3 × 3 м, высотой 2,5 м (приложение 1). Конструкция состоит из 4 опорных стоек, 4 несущих балок, 11 поперечных перекладин, 2 боковых декоративных решёток. Материал — брус и брусок хвойных пород (сосна), сорт 2, по ГОСТ 8486-86.

Порядок выполнения работы:

Шаг 1. Изучить чертёж деревянной перголы. Определить габаритные размеры конструкции: длину, ширину, высоту.

Шаг 2. Выявить все конструктивные элементы перголы. Для каждого элемента определить:

- наименование (стойка, балка, перекладина, решётка);

- сечение (мм);

- длину (мм);

- материал и сорт (по ГОСТ 8486-86).

Шаг 3. Подсчитать количество каждого типа элементов, используя чертёж.

Шаг 4. Определить потребность в крепёжных изделиях (болты, саморезы, металлические уголки, анкеры), используя схему соединений на чертеже.

Шаг 5. Заполнить бланк спецификации (по форме приложения 4), последовательно внося все позиции.

Шаг 6. Сверить заполненную спецификацию с образцом (приложение 4). Проверить: все ли элементы учтены, правильно ли указаны сечения и количество.

Шаг 7. Подсчитать общий объём пиломатериалов (м³) по формуле:

V=a×b×l×nV=a×b×l×n

где aa — толщина, мм; bb — ширина, мм; ll — длина, м; nn — количество, шт. Результат перевести в м³.

### Форма спецификации (бланк для заполнения)

Обучающийся заполняет таблицу следующего вида:

| Поз. | Наименование элемента | Сечение, мм | Длина, мм | Кол., шт. | Материал, ГОСТ, сорт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепёжные изделия: |  |  |  |  |  |
|  | Болт М10×120 |  |  |  | ГОСТ 7798-70 |  |
|  | Саморез 4,5×60 |  |  |  | ГОСТ 11473-75 |  |
|  | Уголок металлический 100×100 |  |  |  |  |  |

Расчёт объёма пиломатериалов:

- Брус 100×100: V1=0,1×0,1×2,5×4=0,10V1​=0,1×0,1×2,5×4=0,10 м³ (стойки)

- Брус 100×100: V2=0,1×0,1×3,0×4=0,12V2​=0,1×0,1×3,0×4=0,12 м³ (балки)

- Брусок 50×50: V3=0,05×0,05×3,0×11=0,0825V3​=0,05×0,05×3,0×11=0,0825 м³ (перекладины)

- Рейка 20×40: V4=0,02×0,04×2,0×10+0,02×0,04×2,5×10=0,016+0,020=0,036V4​=0,02×0,04×2,0×10+0,02×0,04×2,5×10=0,016+0,020=0,036 м³ (решётки)

- Итого: Vобщ≈0,34Vобщ​≈0,34 м³ (без учёта отходов)

### Контрольные вопросы

- Что такое МАФ? Приведите примеры деревянных садовых МАФ.

- Какие сведения содержит спецификация на деревянную конструкцию?

- По какому ГОСТу нормируются пиломатериалы хвойных пород? Назовите сорта.

- Как определить объём пиломатериалов, необходимых для изготовления МАФ?

- Какие крепёжные изделия применяются при сборке деревянных конструкций МАФ?

- Какие требования предъявляются к защите древесины для наружных конструкций?

Практическая работа № 10

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях

Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Тема: Составление спецификации по заданной деревянной конструкции садового МАФ.

Время выполнения: 2 академических часа

Цели

Сформировать у обучающихся практические умения и навыки выполнения операций послепосадочного ухода за древесно-кустарниковыми растениями в соответствии с технологическими требованиями.

Задачи

Развивать способность к последовательному выполнению технологических операций, оценке состояния растений и принятию решений по уходу; развивать наблюдательность и внимание.

Воспитать ответственное отношение к качеству выполняемых работ, бережное отношение к растительным объектам, дисциплинированность при соблюдении требований охраны труда.

Теоретическая справка

Послепосадочный уход — комплекс мероприятий, обеспечивающих приживаемость и нормальный рост высаженных древесно-кустарниковых растений в первые 1–3 года после посадки. Включает следующие основные операции: ruspitomniki.ru +2

- Полив. Первый полив проводят сразу после посадки — обильный, для уплотнения почвы вокруг корней и устранения воздушных пустот. В дальнейшем поливают в среднем не реже 1 раза в неделю, в жару — чаще. Норма полива: крупное дерево — 75–100 л на 1 м² приствольного круга; кустарники — 20–25 л/м². Поливают в приствольный круг, сформированный земляным валиком высотой 10–20 см.

- Проверка и корректировка положения растений. Выправляют наклонившиеся саженцы, проверяют подвязку к опорам (не перетягивает ли кора), подсыпают землю в осевшие посадочные ямы. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы — не заглублена и не оголена.

- Рыхление приствольных кругов и лунок. Проводят для устранения почвенной корки, улучшения воздухообмена и борьбы с сорняками. Глубина рыхления: под деревьями — 5–10 см, под кустарниками — 3–5 см.

- Мульчирование. Приствольные круги мульчируют щепой, корой, торфом, перегноем слоем 5–8 см, оставляя зазор 3–5 см у ствола для предупреждения подопревания коры. Мульча сохраняет влагу, ограничивает рост сорняков, защищает корни от перегрева.

- Санитарная обрезка. Удаляют сухие, сломанные, повреждённые ветви. Формирующую обрезку в первый год не проводят, чтобы не нарушить баланс между корневой системой и кроной.

- Подкормка. В первый год после посадки удобрения, как правило, не вносят — посадочная яма заправлена питанием. Со второго года подкормки проводят трижды за сезон: ранней весной, в период интенсивного роста (конец мая — июнь) и в период корневой деятельности (конец июля — август). Допускается применение стимуляторов корнеобразования («Корневин», «Гетероауксин») и антистрессовых препаратов («Эпин-Экстра», «Циркон»).

- Защита от вредителей и болезней. Регулярный осмотр растений, при необходимости — обработка разрешёнными препаратами. Защита стволов от грызунов и солнечных ожогов (обвязка, побелка).

Порядок выполнения работы

Этап 1. Вводный инструктаж

Преподаватель проводит:

- инструктаж по охране труда и технике безопасности при работе с садовым инвентарём (секаторами, лопатами, рыхлителями);

- инструктаж по санитарно-гигиеническим требованиям;

- демонстрацию приёмов послепосадочного ухода на примере одного растения;

- распределение обучающихся по рабочим местам (с учётом нозологии и индивидуальных возможностей).

Контрольный вопрос: «Перечислите основные операции послепосадочного ухода. Какова их последовательность?»

Этап 2. Обследование состояния растений

Задание: осмотреть закреплённые за обучающимся растения и заполнить карту обследования.

| Параметр | Что проверить | Отметка |
| --- | --- | --- |
| Положение ствола | Вертикальное или есть наклон |  |
| Корневая шейка | На уровне почвы / заглублена / оголена |  |
| Состояние подвязки | Надёжно фиксирует / ослабла / перетягивает кору |  |
| Влажность почвы | Сухая / влажная / переувлажнённая |  |
| Сорняки в приствольном круге | Есть / нет, степень засорённости |  |
| Состояние мульчи | Наличие, толщина слоя |  |
| Сухие и повреждённые ветви | Есть / нет, количество |  |
| Приствольный валик | Сохранён / разрушен |  |

Обучающийся определяет перечень необходимых операций ухода для каждого растения.

Этап 3. Полив древесно-кустарниковых растений

Задание: провести полив 2–3 растений (дерева и кустарника) согласно нормам.

Алгоритм выполнения:

- Проверить наличие и целостность приствольного валика. При необходимости восстановить (высота 10–20 см).

- Определить норму полива: дерево — 75–100 л/м², кустарник — 20–25 л/м².

- Подать воду в приствольный круг равномерно, не размывая почву у ствола.

- Дать воде впитаться, проверить глубину увлажнения (на 40–60 см для деревьев).

- После впитывания воды провести лёгкое рыхление поверхности для предотвращения образования корки.

Задание: провести рыхление и прополку приствольных кругов у 3–4 растений.

Алгоритм:

- Удалить сорняки вручную (выдёргивание с корнем) в приствольном круге.

- Ручным культиватором или рыхлителем разрыхлить почву: под деревьями на глубину 5–10 см, под кустарниками — 3–5 см.

- Не приближать инструмент к стволу ближе 10–15 см, чтобы не повредить корни.

- Выровнять поверхность приствольного круга.

Этап 5. Мульчирование приствольных кругов

Задание: замульчировать приствольные круги 2–3 растений.

Алгоритм:

- Подготовить мульчирующий материал (щепа, кора, торф).

- Равномерно распределить материал по поверхности приствольного круга слоем 5–8 см.

- Оставить зазор 3–5 см вокруг ствола (ствол не должен касаться мульчи).

- Проверить равномерность слоя.

Этап 6. Проверка и корректировка подвязки, санитарная обрезка

Задание: проверить и при необходимости откорректировать подвязку растений, провести санитарную обрезку.

Алгоритм проверки подвязки:

- Осмотреть узлы крепления подвязочного материала к стволу и опорным кольям.

- Проверить, не перетягивает ли материал кору (между шпагатом и стволом должен проходить палец).

- При необходимости ослабить или заменить подвязочный материал.

- Проверить вертикальность ствола, при наклоне — аккуратно выправить растение и подтянуть крепление.

- Проверить надёжность установки опорных кольев.

Алгоритм санитарной обрезки:

- Осмотреть крону, выявить сухие, сломанные, повреждённые ветви.

- Секатором или сучкорезом удалить выявленные ветви — срез у кольцевого наплыва, не оставляя пеньков.

- Толстые срезы (более 2 см) замазать садовой замазкой или пастой.

- Продезинфицировать инструмент после работы.

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: обрезка выполняется секатором с удлинёнными ручками или с электроприводом; при необходимости операция выполняется в паре — один обучающийся удерживает ветвь, другой делает срез.

Контрольные вопросы для защиты работы

- Какие операции входят в комплекс послепосадочного ухода? Расположите их в технологической последовательности.

- Как определить норму полива для дерева высотой 2,5 м и кустарника?

- Почему при рыхлении приствольного круга нельзя приближать инструмент к стволу?

- Что произойдёт, если мульчу уложить вплотную к стволу растения?

- В чём разница между санитарной и формирующей обрезкой? Почему формирующую обрезку не проводят в первый год?

- Как проверить, что корневая шейка находится на правильном уровне?

- В какие сроки и как часто нужно поливать недавно посаженные растения?

Практическая работа № 11

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях

Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Тема: Расчет размеров посадочных ям, объема выемки грунта, объема боратной засыпки плодородного грунта для посадки заданного количества растений на объекте.

Время выполнения: 2 академических часа

Цель

Сформировать умение определять размеры посадочных ям по нормативным таблицам и рассчитывать объёмы земляных работ при подготовке посадочных мест.

Задачи

Научиться определять размеры посадочных ям и траншей по нормативам; рассчитывать объём цилиндра и прямоугольного параллелепипеда; применять коэффициент уплотнения грунта;

- знать: нормативные требования к размерам посадочных ям (СНиП III-К.2-67, табл. 1; СП 82.13330.2016); формулы объёмов геометрических тел; порядок расчёта объёма обратной засыпки.

Теоретическая справка

Нормативные размеры посадочных ям

Размеры посадочных ям зависят от вида посадочного материала, типа корневой системы (с комом или с открытой корневой системой) и способа посадки. Нормативы приведены в табл. 1 СНиП III-К.2-67.

Таблица 1 (выписка). Размеры ям для посадки деревьев и кустарников

| № | Группа посадочного материала | Ком, м | Яма, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1а | Лиственные деревья-саженцы с открытой корневой системой, посадка в естественный грунт | — | d = 0,7; h = 0,7 |
| 1б | То же, с внесением растительной земли | — | d = 1,0; h = 0,8 |
| 2 | Хвойные деревья-стандартные саженцы с круглым комом | d = 0,5; h = 0,4 | d = 1,0; h = 0,8 |
| 3а | Кустарники-саженцы с открытой корневой системой, посадка в естественный грунт | — | d = 0,5; h = 0,5 |
| 3б | То же, с внесением растительной земли | — | d = 0,7; h = 0,5 |
| 5 | Деревья и кустарники с круглым комом | d = 0,8; h = 0,6 | d = 1,5; h = 0,85 |
| 5 | То же, с квадратным комом | 0,5×0,5×0,4 | 1,4×1,4×0,65 |
| 5 | То же, с квадратным комом | 0,8×0,8×0,5 | 1,7×1,7×0,75 |

Расчётные формулы

Объём круглой ямы (цилиндр):

$$V_{\text{ямы}} = \pi \times \left(\frac{D}{2}\right)^2 \times H$$

где $D$ — диаметр ямы, м; $H$ — глубина ямы, м; $\pi \approx 3{,}14$.

Объём квадратной (прямоугольной) ямы (параллелепипед):

$$V_{\text{ямы}} = a \times b \times h$$

где $a$, $b$ — стороны ямы, м; $h$ — глубина, м.

Объём обратной засыпки плодородным грунтом на одну яму:

- при посадке с комом — $V_{\text{зас}} = V_{\text{ямы}} - V_{\text{кома}}$

- при посадке с открытой корневой системой — $V_{\text{зас}} = V_{\text{ямы}}$ (вся яма заполняется плодородным грунтом)

Объём обратной засыпки с учётом коэффициента уплотнения:

$$V_{\text{зас.расч}} = V_{\text{зас}} \times K$$

где $K = 1{,}15$ — коэффициент уплотнения для плодородного грунта.

Суммарный объём выемки грунта:

$$V_{\text{выемки}} = \sum V_{\text{ямы}_i} \times n_i$$

Суммарный объём обратной засыпки:

$$V_{\text{зас.общ}} = \sum V_{\text{зас}_i} \times n_i$$

Задание

Объект «Школьный двор»

| № | Вид растения | Тип посадочного материала | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лиственница сибирская | Саженец с круглым комом ($d = 0{,}5$ м, $h = 0{,}4$ м) | 10 |
| 2 | Каштан конский | Лиственное дерево, открытая корневая система, посадка с внесением растительной земли | 5 |
| 3 | Сирень обыкновенная | Кустарник, открытая корневая система, посадка с внесением растительной земли | 15 |

Порядок выполнения работы

Шаг 1. По табл. 1 (п. 2.1) определите нормативные размеры посадочной ямы для каждого вида растения, указанного в вашем варианте. Запишите их в таблицу расчётной карты (п. 5).

Шаг 2. Для каждого вида растения рассчитайте объём одной посадочной ямы по соответствующей формуле (круглая — цилиндр, квадратная — параллелепипед). Результаты округлите до тысячных (три знака после запятой).

Шаг 3. Для растений, высаживаемых с комом земли, рассчитайте объём кома по той же формуле (цилиндр — для круглого кома, параллелепипед — для квадратного).

Шаг 4. Рассчитайте объём обратной засыпки плодородного грунта на одну яму:

- для растений с комом: $V_{\text{зас}} = V_{\text{ямы}} - V_{\text{кома}}$;

- для растений без кома: $V_{\text{зас}} = V_{\text{ямы}}$.

Шаг 5. Умножьте объёмы на количество растений каждого вида. Просуммируйте:

- общий объём выемки грунта ($V_{\text{выемки}}$);

- общий объём обратной засыпки ($V_{\text{зас.общ}}$).

Шаг 6. Рассчитайте объём плодородного грунта для обратной засыпки с учётом коэффициента уплотнения $K = 1{,}15$.

Шаг 7. Заполните сводную таблицу результатов и сформулируйте вывод.

Расчётная карта обучающегося

Фамилия, имя: ___________________ Группа: _____ Вариант: _____

Таблица 1. Определение размеров и объёмов посадочных ям

| № | Вид растения | Кол-во, шт. | Размеры ямы (из табл. 1) | Размеры кома, м | $V_{\text{ямы}}$, м³ | $V_{\text{кома}}$, м³ | $V_{\text{зас}}$ на 1 яму, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Сводные результаты по объекту

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общее количество растений, шт. |  |
| Общий объём выемки грунта, м³ |  |
| Объём грунта, занимаемый комами, м³ |  |
| Объём обратной засыпки (без коэфф. уплотнения), м³ |  |
| Объём плодородного грунта с $K = 1{,}15$, м³ |  |
| Объём плодородного грунта, л |  |

Расчёты (показать полностью):

Вывод: Для посадки ____ растений на объекте «_____________» необходимо выкопать посадочные ямы общим объёмом ____ м³. Объём вынутого грунта, подлежащего вывозу, составляет ____ м³. Для обратной засыпки требуется доставить ____ м³ плодородного грунта (с учётом коэффициента уплотнения $K = 1{,}15$).

Контрольные вопросы

- От каких факторов зависят размеры посадочных ям согласно нормативам?

- Чем отличается расчёт объёма обратной засыпки для растений с комом и с открытой корневой системой?

- Зачем при расчёте объёма плодородного грунта применяется коэффициент уплотнения и чему он равен?

- Как изменится объём земляных работ, если вместо одиночной посадки кустарников высадить их в общую траншею?

Практическая работа № 12

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях

Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Тема: Разбивка цветников, перенос проекта в натуру. Технологии посадки цветочно-декоративных растений.

Время выполнения: 2 академических часа

Цель

Сформировать практический опыт переноса проекта цветника в натуру и посадки цветочно-декоративной рассады по рисунку в соответствии с посадочным чертежом.

Задачи

- развить навыки работы с измерительным инструментом, координации движений, пространственного ориентирования на участке.

- формировать аккуратность, ответственность за результат коллективного труда, уверенность в собственных силах.

Теоретическая справка

Перед началом работы руководитель практики проводит вводный инструктаж с демонстрацией наглядных материалов:

Этапы создания цветника:

- Вынос проекта в натуру по посадочному чертежу.

- Подготовка посадочных мест.

- Посадка растений.

- Уход за цветником.

Способы переноса проекта в натуру:

- Координатная сетка — на местности воспроизводят сетку квадратов (сторона 2–5 м), соответствующую сетке на чертеже. Точки пересечения закрепляют колышками, затем по чертежу переносят контуры цветника, соединяя точки.

- Шаблонный способ — для повторяющихся геометрических фигур изготавливают шаблоны из картона/фанеры, накладывают на почву и очерчивают контур.

- Циркульный способ — для круглых клумб: в центр вбивают кол, надевают верёвку длиной = радиусу, вторым концом вычерчивают окружность.

- Способ «египетского треугольника» — для построения прямых углов: верёвка с отрезками 3, 4 и 5 м; угол против стороны 5 м — прямой.

Правила посадки:

- Посадку ведут от середины цветника к краям, в шахматном порядке.

- Высокорослые растения — ближе к центру или заднему плану.

- Расстояние между растениями зависит от вида: ковровые (лобулия, альтернантера) — 10–15 см; низкие однолетники (бархатцы, агератум) — 15–25 см; среднерослые (петуния, сальвия) — 25–40 см.

- Края цветника должны быть на 5–10 см выше окружающего газона.

Задание 1. Изучение посадочного чертежа

- Получить посадочный чертёж цветника формата А4 и укрупнённую копию на планшете.

- Определить масштаб чертежа, размеры и конфигурацию цветника.

- Определить границы зон посадки разных видов растений по цветовой кодировке.

- Записать в рабочую тетрадь: размеры цветника (длина × ширина), количество видов растений, норму посадки каждого вида, общее количество рассады.

Задание 2. Разбивка цветника на местности — перенос проекта в натуру

- Ориентировка на участке. Определить базовые линии (от дорожки, забора, здания). Отложить от базовой линии расстояния согласно чертежу при помощи рулетки, закрепить колышками.

- Нанесение координатной сетки. Натянуть шнур между колышками по сторонам квадратов (сторона 2 м). Точки пересечения отметить колышками. Прочертить садовым «карандашом» борозды глубиной 4–5 см вдоль туго натянутого шнура.

- Нанесение контуров рисунка. По чертежу определить, какие линии и фигуры проходят в каждом квадрате сетки. Прочертить контуры на почве садовым «карандашом». Кривые линии вычерчивать по шаблонам. Линии слегка присыпать мелом или сухим песком для лучшей видимости.

- Построение прямого угла (если цветник прямоугольной формы). Использовать способ «египетского треугольника» (3-4-5 м): вбить два кола, натянуть верёвку с отмеренными отрезками, угол против стороны 5 м будет прямым.

- Проверка. Сравнить полученные на местности размеры с чертежом. Допускается отклонение ±2 см на каждый метр.

Контрольные вопросы

- Назовите три способа переноса проекта цветника в натуру.

- Как построить прямой угол на местности без угломерных инструментов?

- В каком порядке ведётся посадка растений в цветнике?

- Почему высокорослые растения сажают ближе к центру цветника?

- На какой высоте должны быть края цветника относительно газона и почему?

Практическая работа № 13

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях

Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Тема: Расчет количества посадочного материала заданного ассортимента цветочно-декоративных растений для посадки в цветник заданной площади.

Время выполнения: 2 академических часа

Цель

Сформировать умение рассчитывать количество посадочного материала цветочно-декоративных растений для цветника заданной площади с учётом схемы посадки, ассортимента и запаса на отход.

Задачи

- развивать навыки работы с таблицами, схемами, пропорционального счёта, пространственного мышления при работе с планом цветника.

- воспитывать аккуратность, ответственность за результат, понимание значимости точного расчёта для экономии посадочного материала и средств.

Теоретическая справка

Расчёт количества посадочного материала производится по формуле:

$$N = \frac{S \times k}{a \times b} \times (1 + p)$$

где:

- NN — количество растений данного вида, шт.;

- SS — площадь цветника (или выделенного участка под данный вид), м²;

- aa — расстояние между растениями в ряду, см;

- bb — расстояние между рядами, см;

- kk — коэффициент перевода единиц (при aa и bb в см: k=10 000k=10000, так как 1 м² = 10,000 см²);

- pp — коэффициент запаса на отход (обычно 0,05–0,10, то есть 5–10%).

Упрощённая формула (если посадочная плотность DD уже задана в шт./м²):

$$N = S \times D \times (1 + p)$$

где DD — посадочная плотность, шт./м².

Ход работы

Шаг 1. Ознакомление с заданием

Получите бланк задания. Изучите:

- площадь цветника;

- ассортимент растений (виды, сорта);

- схему цветника с указанием доли площади под каждый вид;

- справочную таблицу плотности посадки.

Шаг 2. Определение площади под каждую культуру

Если в задании указано процентное или долевое распределение площади — рассчитайте фактическую площадь SiSi​ под каждый вид:

$$S_i = S_{общ} \times \frac{P_i}{100}$$

где SобщSобщ​ — общая площадь цветника, PiPi​ — процент площади под ii-й вид.

Внесите значения в расчётную таблицу (столбец 3).

Шаг 3. Определение посадочной плотности

По справочной таблице найдите рекомендуемую плотность посадки DD (шт./м²) для каждого вида. Если плотность не задана напрямую, рассчитайте её по схеме посадки:

$$D = \frac{10,000}{a \times b}$$

Внесите значения в столбец 4.

Шаг 4. Расчёт базового количества растений

Для каждого вида рассчитайте:

$$N_{баз} = S_i \times D$$

Округлите до целого числа в большую сторону. Внесите в столбец 5.

Шаг 5. Расчёт запаса на отход (10 мин)

Примените коэффициент запаса p=0,05p=0,05 (5%):

$$N_{запас} = N_{баз} \times p$$

Округлите до целого. Внесите в столбец 6.

Шаг 6. Расчёт итогового количества

$$N_{итог} = N_{баз} + N_{запас}$$

Внесите в столбец 7. Подсчитайте итоговую строку — суммарное количество растений по всему цветнику.

Шаг 7. Оформление схемы цветника

На плане-схеме цветника цветными карандашами выделите участки под каждый вид. Подпишите название культуры и количество растений. Для обучающихся с ОВЗ — допускается использование готовых наклеек-маркеров вместо надписей от руки.

Шаг 8. Проверка и вывод

Проверьте расчёты: сумма площадей под все виды должна равняться общей площади цветника. Сформулируйте вывод о потребности в посадочном материале.

Задание.

Исходные данные:

Площадь цветника Sобщ=24Sобщ​=24 м². Форма — прямоугольник 6×46×4 м.

Ассортимент и распределение площади:

| № | Вид растения | Доля площади, % | Схема посадки (a × b), см | Плотность D, шт./м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta) | 40 | 25 × 25 | — |
| 2 | Петуния гибридная (Petunia × hybrida) | 30 | 20 × 20 | — |
| 3 | Агератум Хоустона (Ageratum houstonianum) | 30 | 15 × 15 | — |

Коэффициент запаса на отход: p=5%p=5%.

Задание:

- Рассчитайте площадь под каждый вид.

- Определите плотность посадки по схеме (или используйте справочную таблицу).

- Рассчитайте количество растений каждого вида с учётом запаса.

- Заполните расчётную таблицу.

- Нанесите зоны посадки на схему цветника.

Справочная таблица плотности посадки (фрагмент)

| Растение | Схема a × b, см | Плотность, шт./м² |
| --- | --- | --- |
| Бархатцы прямостоячие | 25 × 25 | 16 |
| Бархатцы отклонённые | 20 × 20 | 25 |
| Петуния гибридная | 20 × 20 | 25 |
| Агератум Хоустона | 15 × 15 | 44 |
| Сальвия сверкающая | 20 × 25 | 20 |
| Бегония вечноцветущая | 15 × 20 | 33 |
| Алиссум морской | 15 × 15 | 44 |
| Цинерария приморская | 30 × 30 | 11 |
| Кохия веничная | 25 × 30 | 13 |

Эталон выполнения

| № | Вид | SiSi​, м² | DD, шт./м² | NбазNбаз​, шт. | NзапасNзапас​, шт. | NитогNитог​, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бархатцы прямостоячие | 9,6 | 16 | 154 | 8 | 162 |
| 2 | Петуния гибридная | 7,2 | 25 | 180 | 9 | 189 |
| 3 | Агератум Хоустона | 7,2 | 44 | 317 | 16 | 333 |
|  | Итого | 24 | — | 651 | 33 | 684 |

Проверка: 9,6+7,2+7,2=249,6+7,2+7,2=24 м² — верно.

Вывод: для создания цветника площадью 24 м² заданного ассортимента потребуется 684 растения, в том числе 162 бархатцев прямостоячих, 189 петуний гибридных и 333 агератума Хоустона, с учётом 5%-ного запаса на отход при транспортировке и приживаемости.

Контрольные вопросы

- Почему при расчёте посадочного материала необходимо учитывать запас на отход?

- Как изменится количество растений, если увеличить расстояние между ними в ряду?

- От каких факторов зависит выбор схемы посадки (расстояние между растениями)?

- Как повлияет уменьшение площади цветника на количество посадочного материала при том же ассортименте?

Практическая работа № 14

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях

Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Тема: Технология выполнения работ по содержанию древесно-кустарниковых насаждений, цветочно-декоративных растений и газонов на объектах. Стрижка, санитарная обрезка насаждений, удалений насаждений. Уход за цветниками и газонным покрытием. Сезонность работ.

Время выполнения: 2 академических часа

Цель

Сформировать практические умения по выполнению работ по содержанию древесно-кустарниковых насаждений, цветочно-декоративных растений и газонов с учётом сезонности для условий Пермского края.

Задачи

- развивать навыки самостоятельного определения видов и объёмов уходовых работ, выбора инструментов и соблюдения последовательности операций.

- формировать ответственность за качество выполняемых работ, бережное отношение к зелёным насаждениям, соблюдение требований охраны труда.

Теоретическая справка (краткий инструктаж мастера)

Сезонность работ для Пермского края (умеренно континентальный климат, зона зимостойкости 4, безморозный период примерно 120–130 дней):

| Сезон | Период | Основные виды работ |
| --- | --- | --- |
| Весна | конец апреля — май | Санитарная обрезка (удаление подмёрзших, сломанных ветвей); уборка мусора и прошлогодней листвы; подкормка азотными удобрениями; первый покос газона (при достижении травы 8–10 см); рыхление приствольных кругов; осмотр на наличие вредителей |
| Лето | июнь — август | Регулярный покос газона (1 раз в 7–10 дней при тёплой влажной погоде, 3 раза в месяц — в засушливые периоды); полив (утром или вечером); прополка цветников; подкормки цветочно-декоративных растений; стрижка живых изгородей; удаление отцветших соцветий; борьба с вредителями и болезнями |
| Осень | сентябрь — октябрь | Санитарная обрезка (после листопада, с середины сентября — у деревьев, на 5–10 дней позже — у кустарников); уборка опавшей листвы; последний покос газона (за 2 недели до устойчивых холодов, высота 4–5 см); осенняя подкормка фосфорно-калийными удобрениями; влагозарядковый полив (2–3 ведра под куст, 5–6 под дерево); уборка растительных остатков |
| Зима | ноябрь — март | Снегозадержание у стволов; удаление снега с крон хвойных (осторожно, во избежание обломов); контроль состояния ветвей после снегопадов и ледяных дождей; планирование весенних работ; заточка и ремонт инструмента |

Задание и порядок выполнения

Работа выполняется в малых подгруппах (2–3 человека) или индивидуально с сопровождением. Каждый обучающийся получает карточку-задание.

Задание 1. Осмотр объекта и определение объёма работ

Что сделать:

- Провести визуальный осмотр участка (деревья, кустарники, живая изгородь, цветники, газон).

- Определить насаждения, требующие санитарной обрезки (сухие, сломанные, больные, с признаками поражения вредителями ветви).

- Отметить маячками (алыми ленточками) ветви и побеги, подлежащие удалению.

- Оценить состояние газона (высота травостоя, наличие сорняков, проплешин).

- Оценить состояние цветников (наличие сорняков, отцветших соцветий, потребность в поливе).

- Заполнить лист осмотра (прилагается бланк с графами: объект, вид работы, количество, срочность).

Задание 2. Санитарная обрезка древесно-кустарниковых насаждений

Инструменты: секатор, садовая пила, сучкорез, садовый вар, спирт, ткань.

Порядок выполнения:

- Надеть спецодежду, перчатки, защитные очки.

- Протереть режущие части инструмента спиртом.

- Осмотреть растение, намеченные маячками ветви ещё раз проверить на соответствие критериям удаления.

- Побеги до 1,5 см в диаметре — срезать секатором «на кольцо» (по кольцевому наплыву у основания, не оставляя пенька).

- Ветви более 1,5 см — спиливать садовой пилой методом трёх пропилов:

  - первый пропил — снизу, на расстоянии 25–30 см от ствола, на глубину 1/4 толщины ветви;

  - второй пропил — сверху, на 5 см дальше от ствола, чем нижний (ветвь отваливается);

  - третий пропил — аккуратно срезать оставшийся пенёк по кольцевому наплыву.

- Срезы диаметром более 2 см зачистить садовым ножом и замазать садовым варом или закрасить масляной краской на натуральной олифе — не позднее 1–2 часов после обрезки.

- После обработки каждого растения — продезинфицировать инструмент спиртом.

- Срезанные ветви сложить в designated место для последующей утилизации.

Правило: за один приём удалять не более 25% древесины растения. Не удалять более 1–2 крупных ветвей в год.

Задание 3. Стрижка живой изгороди

Инструменты: ножницы для стрижки (механические или аккумуляторные), шаблон (натянутая верёвка или деревянная рамка).

Порядок выполнения:

- Натянуть верёвку-ориентир на заданной высоте стрижки.

- Начать стрижку сверху, двигаясь вдоль изгороди.

- Боковые стороны стричь снизу вверх, придавая изгороди форму трапеции (сужение кверху — для лучшего освещения нижних ветвей).

- Проверить ровность по шаблону.

- Срезанные побеги собрать граблями.

Практическая работа № 15

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях

Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Тема: Технология выполнения работ по содержанию древесно-кустарниковых насаждений, цветочно-декоративных растений и газонов на объектах. Стрижка, санитарная обрезка насаждений, удалений насаждений. Уход за цветниками и газонным покрытием. Сезонность работ.

Время выполнения: 2 академических часа

Цель

Сформировать практические умения по выполнению работ по содержанию древесно-кустарниковых насаждений, цветочно-декоративных растений и газонов с учётом сезонности для условий Пермского края.

Задачи

- развивать навыки самостоятельного определения видов и объёмов уходовых работ, выбора инструментов и соблюдения последовательности операций.

- формировать ответственность за качество выполняемых работ, бережное отношение к зелёным насаждениям, соблюдение требований охраны труда.

Теоретическая справка (краткий инструктаж мастера)

Сезонность работ для Пермского края (умеренно континентальный климат, зона зимостойкости 4, безморозный период примерно 120–130 дней):

| Сезон | Период | Основные виды работ |
| --- | --- | --- |
| Весна | конец апреля — май | Санитарная обрезка (удаление подмёрзших, сломанных ветвей); уборка мусора и прошлогодней листвы; подкормка азотными удобрениями; первый покос газона (при достижении травы 8–10 см); рыхление приствольных кругов; осмотр на наличие вредителей |
| Лето | июнь — август | Регулярный покос газона (1 раз в 7–10 дней при тёплой влажной погоде, 3 раза в месяц — в засушливые периоды); полив (утром или вечером); прополка цветников; подкормки цветочно-декоративных растений; стрижка живых изгородей; удаление отцветших соцветий; борьба с вредителями и болезнями |
| Осень | сентябрь — октябрь | Санитарная обрезка (после листопада, с середины сентября — у деревьев, на 5–10 дней позже — у кустарников); уборка опавшей листвы; последний покос газона (за 2 недели до устойчивых холодов, высота 4–5 см); осенняя подкормка фосфорно-калийными удобрениями; влагозарядковый полив (2–3 ведра под куст, 5–6 под дерево); уборка растительных остатков |
| Зима | ноябрь — март | Снегозадержание у стволов; удаление снега с крон хвойных (осторожно, во избежание обломов); контроль состояния ветвей после снегопадов и ледяных дождей; планирование весенних работ; заточка и ремонт инструмента |

Задание и порядок выполнения

Работа выполняется в малых подгруппах (2–3 человека) или индивидуально с сопровождением. Каждый обучающийся получает карточку-задание.

Задание 1. Уход за цветниками.

Порядок выполнения:

- Прополка: удалить сорняки вручную, извлекая их с корнем. Почву вокруг растений осторожно взрыхлить на глубину 3–5 см.

- Удаление отцветших соцветий: срезать секатором или прищипнуть вручную увядшие цветки, не повреждая листья и стебель.

- Полив: осуществить полив под корень (из лейки без ситечка или шлангом с дождевальной насадкой, в зависимости от типа цветника). Норма — 10–15 л на 1 м².

- Подкормка (если предусмотрено планом): внести растворимое комплексное удобрение по норме, указанной на упаковке, после полива.

Задание 2. Уход за газоном.

Порядок выполнения:

- Осмотр газона: определить высоту травостоя, наличие сорняков, мусора.

- Уборка: собрать мусор граблями (ветки, камни, крупные листья).

- Покос: произвести стрижку газона. Высота скашивания — 4–5 см (по правилам благоустройства Пермского края — при достижении травой высоты более 15 см кошение производится на высоту не ниже 4 см). Первый покос сезона — не ниже 5 см.

- Сбор скошенной травы: граблями собрать срезанную массу. Уборку произвести в день покоса или на следующий день (согласно правилам благоустройства Пермского муниципального округа).

- Полив: после покоса осуществить полив дождеваниеманием, норма — 15–20 л на 1 м².

- Внесение скошенной травы в компостную кучу.

Контрольные вопросы (устный опрос по окончании работы)

- Какие ветви подлежат санитарной обрезке? Назовите 3–4 признака.

- Почему нельзя оставлять пеньки при обрезке «на кольцо»?

- В какой последовательности (три пропила) удаляется крупная ветвь? Покажите.

- Зачем дезинфицировать инструмент при переходе от одного растения к другому?

- Какова оптимальная высота стрижки газона в Пермском крае?

- В какие сроки проводится санитарная обрезка осенью? Почему важно завершить её до холодов?

- Перечислите весенние, летние, осенние и зимние работы по содержанию насаждений.

Практическая работа № 16

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях

Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Тема: Составления графика производства работ по содержанию объекта с заданным перечнем элементов благоустройства и озеленения по сезонам.

Время выполнения: 2 академических часа

Цель

Обучающая: сформировать умение составлять календарный график производства работ по содержанию объекта озеленения и благоустройства с распределением по сезонам года на основании нормативных требований.

Задачи

- развивать навыки работы с нормативно-технической документацией, системного мышления при планировании производственных процессов.

- формировать профессиональную ответственность за качество содержания объектов, понимание значимости сезонного планирования.

Теоретическая справка

Согласно ГОСТ Р 70387-2022, работы по содержанию объектов благоустройства включают:

- регулярный осмотр всех элементов благоустройства;

- устранение повреждений отдельных элементов в течение 3 месяцев со дня обнаружения;

- уход за деревьями и кустарниками, газонами, цветниками;

- санитарную очистку канав, труб, дренажей — один раз весной после схода снега и далее по мере накопления;

- очистку и окраску малых архитектурных форм — по мере загрязнения, но не реже одного раза в год;

- ежедневную уборку территории — мойку, подметание, уборку снега, наледи.

Сезонные периоды содержания территорий (ориентировочно для Пермского края):

| Сезон | Календарные сроки |
| --- | --- |
| Весенний | 1 апреля — 1 июня |
| Летний | 1 июня — 1 сентября |
| Осенний | 1 сентября — 15 ноября |
| Зимний | 15 ноября — 1 апреля |

Задание

Описание объекта

Объект: Сквер площадью 0,5 га в сельском поселении Пермского края.

Перечень элементов благоустройства и озеленения на объекте:

- Деревья лиственные (берёза, липа, клён) — 25 шт.

- Декоративные кустарники (спирея, пузыреплодник) — 40 шт.

- Живая изгородь из боярышника — 60 пог. м

- Газон партерный — 200 м²

- Цветник из летников (бархатцы, петуния, агератум) — 50 м²

- Садово-парковые дорожки с плиточным покрытием — 150 м²

- Малые архитектурные формы: 4 скамьи, 6 урн, 2 кашпо

- Система автоматического полива — 1 комплект

- Детская площадка — 1 шт.

- Дренажная канава вдоль периметра — 120 пог. м

Порядок выполнения работы

Шаг 1. Изучите перечень элементов благоустройства и озеленения на объекте (п. 4.1) и план-схему объекта.

Шаг 2. Определите для каждого элемента перечень работ по содержанию в соответствии с ГОСТ Р 70387-2022 и нормативными требованиями по уходу. Заполните таблицу «Перечень работ по элементам» (бланк № 1).

Шаг 3. Распределите все выявленные работы по четырём сезонам (весна, лето, осень, зима). Укажите периодичность каждого вида работ.

Шаг 4. Составьте сводный календарный график производства работ по содержанию объекта (бланк № 2). В графике укажите:

- наименование элемента благоустройства;

- вид работы;

- сезон проведения;

- периодичность (сколько раз за сезон / месяц / неделю);

- инструменты и инвентарь, необходимые для выполнения.

Шаг 5. Сделайте выводы:

- какие работы являются круглогодичными;

- в какой сезон нагрузка максимальна;

- какие работы требуют согласования с другими службами.

Бланки для заполнения

Бланк № 1. Перечень работ по элементам благоустройства и озеленения

| № | Элемент | Вид работы по содержанию | Нормативное основание (ГОСТ, правила) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревья лиственные | … | … |
| 2 | … | … | … |

Бланк № 2. Календарный график производства работ по содержанию объекта по сезонам

| № | Элемент благоустройства | Вид работы | Весна | Лето | Осень | Зима | Периодичность | Инструменты, инвентарь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревья лиственные | Осмотр | + | + | + | + | Еженедельно | Бинокль, журнал осмотра |
| 2 | … | … | … | … | … | … | … | … |

В ячейках сезонных столбцов ставится знак «+» если работа проводится в данный сезон, «—» если не проводится.

Практическая работа № 17

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях

Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Тема: Составления графика производства работ по содержанию объекта с заданным перечнем элементов благоустройства и озеленения по сезонам.

Время выполнения: 1 академический час

Цель

Обучающая: сформировать умение составлять календарный график производства работ по содержанию объекта озеленения и благоустройства с распределением по сезонам года на основании нормативных требований.

Задачи

- развивать навыки работы с нормативно-технической документацией, системного мышления при планировании производственных процессов.

- формировать профессиональную ответственность за качество содержания объектов, понимание значимости сезонного планирования.

Теоретическая справка

Согласно ГОСТ Р 70387-2022, работы по содержанию объектов благоустройства включают:

- регулярный осмотр всех элементов благоустройства;

- устранение повреждений отдельных элементов в течение 3 месяцев со дня обнаружения;

- уход за деревьями и кустарниками, газонами, цветниками;

- санитарную очистку канав, труб, дренажей — один раз весной после схода снега и далее по мере накопления;

- очистку и окраску малых архитектурных форм — по мере загрязнения, но не реже одного раза в год;

- ежедневную уборку территории — мойку, подметание, уборку снега, наледи.

Сезонные периоды содержания территорий (ориентировочно для Пермского края):

| Сезон | Календарные сроки |
| --- | --- |
| Весенний | 1 апреля — 1 июня |
| Летний | 1 июня — 1 сентября |
| Осенний | 1 сентября — 15 ноября |
| Зимний | 15 ноября — 1 апреля |

Задание

Ознакомиться со справочным материалами

Деревья и кустарники

- Санитарная обрезка — ежегодно, в период покоя (ноябрь–март), до распускания почек.

- Полив — 2–5 раз за вегетационный сезон (май–сентябрь), норма 20–30 л/м² приствольного круга.

- Рыхление приствольных кругов — 3–4 раза за сезон.

- Удаление поросли — по мере появления, 2–3 раза за сезон.

- Осенний влагозарядковый полив — октябрь, до наступления заморозков.

- Утепление на зиму (молодые растения) — октябрь–ноябрь.

- Лечение ран, дезинфекция срезов — после обрезки.

Живая изгородь

- Формовочная стрижка — 2–3 раза за сезон (июнь, июль, август).

- Санитарная обрезка — ранняя весна или осень после листопада.

- Полив — 3–4 раза за сезон.

Газон партерный

| Сезон | Работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Весна | Прочёсывание (скарификация), прикатывание, подсев, аэрация, внесение азотных удобрений | 1 раз после схода снега |
| Лето | Стрижка, полив, подкормка, обработка от сорняков | Стрижка — 1 раз в 7–10 дней; полив — по мере необходимости |
| Осень | Подсев, последняя стрижка (высота 4–6 см), внесение калийно-фосфорных удобрений, уборка листьев | 1 раз за сезон |
| Зима | Очистка от снежных наносов, защита от ледяной корки | По мере необходимости |

Цветники из летников

- Высадка рассады — конец мая — начало июня.

- Полив — 15–20 раз за сезон, вечером после 17:00 или утром.

- Рыхление — до 6 раз за сезон.

- Удаление отцветших соцветий — еженедельно.

- Подкормка — 2 раза за сезон.

- Прополка — 3–4 раза за сезон.

- Осенняя уборка растительных остатков — сентябрь–октябрь.

Садово-парковые дорожки

| Сезон | Работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Весна | Осмотр покрытия, мойка после зимы, ремонт повреждённых участков | 1 раз за сезон |
| Лето | Подметание, мойка, удаление сорной растительности в швах | 2 раза в неделю |
| Осень | Уборка опавших листьев, осмотр перед зимним периодом | По мере опадания листьев |
| Зима | Уборка снега, наледи, антигололёдная обработка | Ежедневно |

Малые архитектурные формы

- Очистка от загрязнений — по мере загрязнения.

- Окраска / побелка — не реже 1 раза в год (при дефектах покрытия более 30% площади).

- Осмотр на предмет дефектов — регулярно (ежемесячно).

- Ремонт, замена — при выявлении дефектов.

Система автоматического полива

- Весенний пуск и наладка — апрель–май.

- Контроль работы в течение сезона — еженедельно.

- Осенняя консервация (слив воды, продувка) — октябрь.

Детская площадка

- Осмотр оборудования — еженедельно.

- Проверка крепежа — ежемесячно.

- Очистка от загрязнений — по мере необходимости.

- Ремонт и замена элементов — при выявлении дефектов.

- Зимняя уборка снега и наледи — ежедневно.

Дренажная канава

- Санитарная очистка от мусора — 1 раз весной после схода снега, далее по мере накопления (2–4 раза в три месяца).

- Очистка от растительности — 1–2 раза за сезон.

Вопросы для самопроверки и защиты

- Какие виды работ по содержанию объекта являются круглогодичными и почему?

- В какой сезон нагрузка по содержанию объекта максимальна? Обоснуйте.

- Чем отличается весенний уход за газоном от осеннего?

- Почему санитарную обрезку деревьев проводят в период покоя?

- Какие работы на объекте требуют согласования с другими службами (например, дорожными, энергетическими)?

- Как погодные условия влияют на корректировку графика?